ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР»

ОГРН 1156196053881 · ИНН 6166094734 · КПП 616601001

344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, д. 16Е, оф. 4.13

Обособленное подразделение (склад): Ростовская обл., г. Аксай, ул. Пороховая Балка, д. 2

БЛОК 4. ОХРАНА ТРУДА - ДОКУМЕНТЫ ВТОРОГО УРОВНЯ

Часть 1: программы инструктажей, перечни, нормы СИЗ

Правовое основание блока: раздел X ТК РФ (ст. 209-231); Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 (в редакции постановления Правительства РФ от 30.06.2026 № 805, действующей с 31.08.2026); приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н; приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 767н; приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н; Положение о СУОТ ООО «МИР» (редакция 2026 года).

ДОКУМЕНТ 4.1. ПРОГРАММА ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «МИР»

_________________ / Блашковский Е.Г. /

«___» __________ 2026 г.

Приказ от «___» _______ 2026 г. № ___

ПРОГРАММА

вводного инструктажа по охране труда для работников ООО «МИР»

Кто проводит: специалист по охране труда (лицо, на которое приказом возложены обязанности по охране труда).

Кому проводится: всем лицам, принимаемым на работу, включая работников обособленного подразделения (склада); лицам, командированным в Общество; обучающимся, проходящим практику.

Когда: до начала выполнения трудовых функций, в первый рабочий день.

Продолжительность: 4 академических часа.

Форма проведения: устное изложение с демонстрацией материалов, обход территории (при возможности).

Регистрация: журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда (журнал № 1, утвержден Приказом № 3).

Завершение: устная проверка приобретенных знаний лицом, проводившим инструктаж.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № | Наименование темы | Время, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения об ООО «МИР», характере производственной деятельности, расположении объектов | 20 |
| 2 | Основные положения законодательства об охране труда. Права и обязанности сторон трудового договора | 25 |
| 3 | Система управления охраной труда в Обществе. Локальные нормативные акты | 15 |
| 4 | Опасные и вредные производственные факторы на объектах Общества. Профессиональные риски | 40 |
| 5 | Правила поведения на территории склада. Пропускной и внутриобъектовый режим. Зоны повышенной опасности | 25 |
| 6 | Средства индивидуальной защиты: порядок выдачи, применения, ухода | 15 |
| 7 | Пожарная безопасность. Действия при пожаре | 15 |
| 8 | Действия при аварии, инциденте, несчастном случае. Порядок сообщения о микротравме | 15 |
| 9 | Первая помощь пострадавшим | 20 |
| 10 | Ответственность за нарушение требований охраны труда | 10 |
|  | Итого | 200 мин. (4 акад. часа) |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Общие сведения об организации

Полное наименование, реквизиты, организационная структура ООО «МИР». Основные виды деятельности: утилизация вторичных неметаллических ресурсов (ОКВЭД 38.32.5), заготовка и переработка лома, грузовые перевозки (49.4), складирование (52.10), оказание услуг по уничтожению документов. Расположение объектов: административный офис (г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16Е) и обособленное подразделение - производственная площадка (склад) в г. Аксай, ул. Пороховая Балка, д. 2. Характеристика производственной площадки: зоны приема сырья, сортировки, шредирования, прессования, складирования готовой продукции, стоянки и обслуживания автотранспорта. Применяемое оборудование: шредерные установки, прессовое оборудование, вилочные погрузчики, грузовой автотранспорт, весовое оборудование.

Тема 2. Основные положения законодательства об охране труда

Понятие охраны труда (ст. 209 ТК РФ). Основные направления государственной политики в области охраны труда. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда (ст. 216 ТК РФ). Обязанности работодателя в области охраны труда (ст. 214 ТК РФ). Обязанности работника в области охраны труда (ст. 215 ТК РФ). Право работника на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (ст. 216.1 ТК РФ). Гарантии права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Обязательные медицинские осмотры: предварительные, периодические, для водителей - предрейсовые и послерейсовые. Специальная оценка условий труда: назначение, порядок ознакомления работника с результатами.

Тема 3. Система управления охраной труда в Обществе

Положение о системе управления охраной труда ООО «МИР» (редакция 2026 года): назначение, структура, политика и цели в области охраны труда. Распределение обязанностей: Генеральный директор, специалист по охране труда, начальник производства (заведующий складом), работники. Комиссия по проверке знания требований охраны труда. Виды инструктажей и обучения, их периодичность. Порядок допуска к самостоятельной работе: инструктаж - обучение - проверка знаний - стажировка - распоряжение о допуске. Журналы по охране труда, применяемые в Обществе (7 журналов). Порядок информирования работников об условиях и охране труда, о риске повреждения здоровья, о полагающихся гарантиях и СИЗ.

Тема 4. Опасные и вредные производственные факторы. Профессиональные риски

Идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков в Обществе. Основные опасные и вредные производственные факторы на производственной площадке:

4.1. Механические факторы:

- движущиеся и вращающиеся части шредерного оборудования (роторы, ножи, валы) - опасность захвата, травмирования, ампутации;

- подвижные части прессового оборудования (плита пресса, гидроцилиндры) - опасность защемления, раздавливания;

- движущийся транспорт и погрузчики на территории - опасность наезда;

- перемещаемые и складируемые грузы, кипы - опасность падения, обрушения штабеля, придавливания;

- острые кромки, заусенцы, выступающие элементы металлолома, стеклобоя, пластика - опасность порезов, проколов;

- падение предметов с высоты (при погрузке, при работе с кузовами и платформами);

- падение работника с высоты (кузов автомобиля, платформа, стремянка);

- падение на скользкой или загроможденной поверхности.

4.2. Физические факторы:

- повышенный уровень шума при работе шредеров, прессов, погрузчиков;

- повышенный уровень вибрации (общая - при управлении техникой, локальная - при работе с инструментом);

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны (бумажная, текстильная, полимерная, минеральная пыль);

- неблагоприятный микроклимат при работе на открытом воздухе (пониженная/повышенная температура, ветер, осадки);

- недостаточная освещенность в темное время суток и в закрытых помещениях;

- опасность поражения электрическим током при контакте с токоведущими частями оборудования, поврежденной изоляцией.

4.3. Химические факторы:

- остатки химических веществ в поступающей таре и упаковке;

- пары горюче-смазочных материалов, выхлопные газы, аккумуляторный электролит.

4.4. Биологические факторы:

- патогенные микроорганизмы в поступающих отходах и вторичном сырье;

- контакт с загрязненными материалами, содержащими органические остатки;

- грызуны, насекомые, безнадзорные животные на территории;

- медицинские и иные потенциально опасные отходы, недопустимо попавшие в партию сырья.

4.5. Психофизиологические факторы:

- физические перегрузки (подъем и перемещение тяжестей вручную);

- статические и динамические нагрузки, рабочая поза;

- монотонность труда при сортировке;

- нервно-эмоциональные перегрузки при управлении транспортным средством.

4.6. Факторы, связанные с движением транспорта: опасность дорожно-транспортного происшествия при выполнении перевозок; опасность при погрузочно-разгрузочных работах на территории контрагентов.

Предельно допустимые нормы подъема и перемещения тяжестей вручную:

- для мужчин (Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н): постоянно в течение смены - не более 15 кг; при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - не более 30 кг; предельно допустимая норма разового подъема без перемещения - не более 50 кг (п. 34 Правил); грузы массой от 50 до 500 кг перемещаются с применением грузоподъемного оборудования;

- для женщин (приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н): при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - не более 10 кг; постоянно в течение смены - не более 7 кг; суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, - не более 350 кг с рабочей поверхности и не более 175 кг с пола; разовый подъем без перемещения - не более 15 кг.

Тема 5. Правила поведения на территории. Пропускной и внутриобъектовый режим

Порядок входа (выхода), въезда (выезда) на территорию обособленного подразделения через контрольно-пропускной пункт с фиксацией времени. Запрет на вынос (вывоз) материальных ценностей без оформленных документов. Обязательные маршруты движения пешеходов; запрет на передвижение по проездам для техники и в зонах работы погрузчиков. Обозначение зон повышенной опасности: зона работы шредера, зона работы пресса, зона движения и маневрирования погрузчиков, зона складирования кип и штабелей, зона погрузки-разгрузки, зона стоянки и обслуживания транспорта. Запрет на нахождение в зонах повышенной опасности без производственной необходимости и без СИЗ. Запрет на нахождение под поднятым грузом, между маневрирующей техникой и препятствием, в зоне возможного обрушения штабеля. Запрет на курение вне специально отведенных мест; запрет на употребление алкоголя, наркотических и психотропных веществ, а также на нахождение на территории в состоянии опьянения. Применение систем видеонаблюдения, контроля доступа, спутникового мониторинга транспорта.

Тема 6. Средства индивидуальной защиты

Понятие СИЗ, их назначение и классификация. Нормы бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств в Обществе, утвержденные приказом Генерального директора на основе Единых типовых норм (приказ № 767н) с учетом результатов специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков. Порядок выдачи и учета СИЗ (личная карточка учета). Обязанность работника применять выданные СИЗ, правильно их использовать, сообщать о выходе СИЗ из строя, возвращать при увольнении. Отстранение от работы работника, не применяющего обязательные СИЗ (ст. 76, 216.1 ТК РФ), без оплаты периода отстранения по вине работника. Порядок ухода за СИЗ, их хранения, химчистки, стирки, ремонта и замены. Обучение по использованию (применению) СИЗ - не реже одного раза в три года. Смывающие средства: виды, нормы выдачи, порядок применения.

Тема 7. Пожарная безопасность

Основные требования пожарной безопасности на объектах с обращением горючих материалов (бумага, картон, полимеры, текстиль). Повышенная пожарная опасность мест складирования вторичного сырья и готовых кип. Причины пожаров: нарушение правил проведения огневых работ, неисправность электрооборудования, курение в неустановленных местах, самовозгорание при хранении, попадание в партию сырья пожароопасных предметов (баллоны, аккумуляторы, литиевые батареи). Порядок содержания территории, эвакуационных путей и выходов, проездов для пожарной техники. Первичные средства пожаротушения: расположение, виды огнетушителей, порядок применения. Действия при обнаружении пожара: сообщить по телефону 101 (112), оповестить работников, сообщить руководителю, обесточить оборудование, приступить к тушению имеющимися средствами при отсутствии угрозы жизни, эвакуироваться в место сбора.

Тема 8. Действия при аварии, инциденте, несчастном случае

Порядок действий работника при возникновении аварийной ситуации: прекратить работу, отключить оборудование, покинуть опасную зону, сообщить руководителю. Порядок действий при несчастном случае: устранить воздействие травмирующего фактора, вызвать скорую помощь (103, 112), оказать первую помощь, сохранить обстановку до начала расследования (если это не угрожает жизни и здоровью других лиц), сообщить непосредственному руководителю. Обязанность работника немедленно извещать о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья. Порядок сообщения о микроповреждении (микротравме): работник сообщает непосредственному руководителю о получении микротравмы (ссадина, царапина, ушиб, укол, порез, не повлекшие утрату трудоспособности); руководитель информирует специалиста по охране труда; проводится рассмотрение обстоятельств и причин с регистрацией в журнале учета микроповреждений. Порядок расследования несчастных случаев (ст. 227-231 ТК РФ): состав комиссии, сроки, оформление актом формы Н-1.

Тема 9. Первая помощь пострадавшим

Универсальный алгоритм оказания первой помощи. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий. Вызов скорой медицинской помощи. Определение наличия сознания, дыхания, кровообращения. Проведение сердечно-легочной реанимации. Первая помощь при: наружном кровотечении (пальцевое прижатие, жгут, давящая повязка); ранах и порезах (характерно при работе с ломом, стеклобоем, металлическими кромками); травматической ампутации; переломах и вывихах; ушибах и растяжениях; попадании инородного тела в глаз (характерно при запыленности); термических и химических ожогах; поражении электрическим током; отравлении газами; тепловом и солнечном ударе, переохлаждении. Состав и расположение аптечек первой помощи на объектах Общества (требования приказа Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н). Обучение по оказанию первой помощи - в течение 60 календарных дней с даты приема, далее не реже одного раза в три года.

Тема 10. Ответственность за нарушение требований охраны труда

Дисциплинарная ответственность работника за нарушение требований охраны труда (ст. 192 ТК РФ), включая увольнение по пп. «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ при установленном комиссией по охране труда нарушении, повлекшем тяжкие последствия либо создавшем реальную угрозу их наступления. Отстранение от работы (ст. 76 ТК РФ) при непрохождении обучения и проверки знаний, медицинского осмотра, при неприменении обязательных СИЗ, при появлении в состоянии опьянения. Материальная ответственность работника. Административная ответственность должностных лиц и организации (ст. 5.27.1 КоАП РФ). Уголовная ответственность (ст. 143 УК РФ).

Разработал: специалист по охране труда _____________ / [ФИО] /

ДОКУМЕНТ 4.2. ПРОГРАММЫ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «МИР»

_________________ / Блашковский Е.Г. /

«___» __________ 2026 г.

Общие правила для всех программ первичного инструктажа:

- Кто проводит: начальник производства (заведующий складом) - непосредственный руководитель работ, прошедший обучение по охране труда и проверку знаний.

- Когда: до начала самостоятельной работы, после вводного инструктажа.

- Продолжительность: не менее 1 академического часа (по программе ПИ-05 для водителей автомобилей - не менее 2 академических часов).

- Форма: индивидуально или с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, в пределах общего рабочего места, с демонстрацией безопасных приемов работы.

- Регистрация: журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте (журнал № 2).

- Завершение: устная проверка знаний; после инструктажа - стажировка (для профессий, включенных в Перечень 4.4), затем распоряжение о допуске к самостоятельной работе.

- Повторный инструктаж проводится по тем же программам не реже одного раза в шесть месяцев; для работников, впервые начавших трудовую деятельность и допущенных к работам повышенной опасности, - не реже одного раза в три месяца в течение первого года работы.

ПРОГРАММА ПИ-01. ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ ГРУЗЧИКА

| № | Тема | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о рабочем месте | Зоны погрузки-разгрузки, приема сырья, складирования. Обслуживаемые участки. Маршруты движения. Расположение аптечки, средств пожаротушения, места сбора при эвакуации |
| 2 | Опасности и профессиональные риски | Падение и обрушение грузов, кип, штабелей; наезд транспорта и погрузчика; порезы и проколы об острые кромки лома, стеклобоя, металла; физические перегрузки при подъеме тяжестей; падение на скользкой поверхности; запыленность; биологическая опасность при контакте с загрязненным сырьем |
| 3 | Требования перед началом работы | Надеть спецодежду, спецобувь, сигнальный жилет, каску, перчатки; проверить исправность инвентаря (тележки, крюки, стропы); осмотреть рабочую зону на предмет посторонних предметов, разливов, наледи; проверить освещенность; получить задание у руководителя |
| 4 | Безопасные приемы работы | Нормы подъема тяжестей вручную: для мужчин (приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н) - постоянно не более 15 кг, при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - не более 30 кг, разовый подъем без перемещения - не более 50 кг; для женщин (приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н) - постоянно не более 7 кг, при чередовании - не более 10 кг, разовый подъем без перемещения - не более 15 кг; правильная техника подъема (спина прямая, нагрузка на ноги); при массе более 30 кг - работа вдвоем или с применением механизмов; складирование кип в штабель - не более установленной высоты, с перевязкой рядов; запрет находиться в зоне работы погрузчика и под поднятым грузом; запрет на перемещение по кузову при погрузке; проверка груза на наличие острых элементов перед взятием; при обнаружении в партии опасных предметов (баллоны, аккумуляторы, медицинские отходы, боеприпасы) - немедленно прекратить работу и сообщить руководителю |
| 5 | Аварийные ситуации | Обрушение штабеля - покинуть зону, оповестить окружающих, сообщить руководителю; травма - оказать первую помощь, вызвать скорую (103), сообщить руководителю, сохранить обстановку; возгорание - сообщить по 101, применить огнетушитель при отсутствии угрозы жизни; микротравма (порез, ссадина) - обработать в аптечке, обязательно сообщить руководителю |
| 6 | По окончании работы | Убрать инвентарь в отведенное место; освободить проходы и проезды; очистить рабочую зону; снять и убрать СИЗ, при загрязнении - сдать в стирку; вымыть руки с применением смывающих средств; сообщить руководителю о выявленных недостатках |
| 7 | Ответственность | Дисциплинарная (ст. 192 ТК РФ), отстранение от работы при неприменении СИЗ (ст. 76 ТК РФ) |

ПРОГРАММА ПИ-02. ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ СОРТИРОВЩИКА

| № | Тема | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о рабочем месте | Участок сортировки, сортировочный стол (конвейер), накопительные емкости. Расположение кнопки аварийного останова конвейера, аптечки, средств пожаротушения |
| 2 | Опасности и профессиональные риски | Порезы и проколы об острые кромки (стекло, металл, пластик); захват одежды и рук движущимися частями конвейера; биологическая опасность (патогенные микроорганизмы, органические остатки, шприцы и иглы в поступающем сырье); повышенная запыленность; монотонность труда и статические нагрузки; неудобная рабочая поза |
| 3 | Требования перед началом работы | Надеть спецодежду (застегнуть, заправить, исключить свисающие элементы), спецобувь, перчатки с защитой от проколов и порезов, защитные очки, средство защиты органов дыхания (полумаску); проверить исправность конвейера и кнопки аварийного останова; проверить работу вентиляции и освещенность; убедиться в наличии емкости для опасных находок |
| 4 | Безопасные приемы работы | Сортировку производить только в перчатках; не брать материал голыми руками; не перегибаться через ленту конвейера и не производить очистку движущегося конвейера; при заклинивании - остановить конвейер и сообщить руководителю; острые предметы брать за безопасную часть; при обнаружении медицинских отходов, шприцев, ампул, ртутьсодержащих приборов, аккумуляторов, баллонов, боеприпасов - не трогать руками, прекратить работу, оповестить руководителя; периодически менять рабочую позу, использовать регламентированные перерывы |
| 5 | Аварийные ситуации | Укол или порез загрязненным предметом - немедленно промыть, обработать антисептиком, обязательно сообщить руководителю и обратиться в медицинскую организацию; попадание пыли и инородного тела в глаза - промыть, не тереть, обратиться за медицинской помощью; заклинивание конвейера - аварийный останов; возгорание - 101, эвакуация |
| 6 | По окончании работы | Остановить конвейер; очистить рабочее место; сдать опасные находки в установленном порядке; снять СИЗ, загрязненные - сдать в стирку; вымыть руки и лицо с применением смывающих средств |
| 7 | Ответственность | Дисциплинарная, отстранение при неприменении СИЗ |

ПРОГРАММА ПИ-03. ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ ПРЕССОВЩИКА

| № | Тема | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о рабочем месте | Прессовое оборудование (гидравлический пресс), пульт управления, зона загрузки, зона выгрузки кип, кнопка аварийного останова, вводной рубильник |
| 2 | Опасности и профессиональные риски | Защемление и раздавливание подвижной плитой пресса; травмирование при самопроизвольном опускании плиты; выброс материала при прессовании; разрыв обвязочной проволоки под натяжением; падение и опрокидывание готовой кипы; повышенный уровень шума и вибрации; поражение электрическим током; запыленность; воздействие рабочей жидкости гидросистемы |
| 3 | Требования перед началом работы | Надеть спецодежду, спецобувь с защитным подноском, перчатки, защитные очки, средства защиты органов слуха, каску; осмотреть пресс: целостность ограждений, наличие и исправность блокировок, состояние кнопки аварийного останова, отсутствие подтеков гидравлической жидкости, состояние шлангов и электропроводки; проверить работоспособность на холостом ходу; убедиться в отсутствии посторонних лиц в зоне работы. При неисправности любой блокировки или ограждения - к работе не приступать, сообщить руководителю и механику |
| 4 | Безопасные приемы работы | Работать только при закрытых и исправных ограждениях; категорически запрещается отключать, шунтировать или иным образом выводить из строя блокировочные устройства; загрузку производить равномерно, не превышая допустимый объем камеры; запрещается поправлять материал в камере при включенном прессе и при поднятой плите; поправку производить только после полной остановки и обесточивания; не находиться в зоне выхода готовой кипы; обвязку производить в перчатках и защитных очках, не находясь на линии возможного разрыва проволоки; выгрузку кипы производить с использованием погрузчика, согласуя действия с водителем погрузчика; не оставлять работающий пресс без присмотра; не допускать к прессу лиц, не имеющих допуска |
| 5 | Аварийные ситуации | Заклинивание плиты, посторонний шум, вибрация, запах гари, подтек жидкости - нажать кнопку аварийного останова, обесточить, сообщить руководителю и механику; самостоятельный ремонт запрещен; травмирование - обесточить оборудование, освободить пострадавшего, оказать первую помощь, вызвать скорую (103), сообщить руководителю, сохранить обстановку; возгорание - обесточить, применить углекислотный огнетушитель, сообщить по 101 |
| 6 | По окончании работы | Завершить цикл, опустить плиту в исходное положение, обесточить пресс вводным рубильником; очистить оборудование и рабочую зону от остатков материала; сделать запись о состоянии оборудования; снять СИЗ; вымыть руки с применением смывающих средств; сообщить руководителю о замечаниях |
| 7 | Ответственность | Дисциплинарная; работы отнесены к работам повышенной опасности |

ПРОГРАММА ПИ-04. ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

| № | Тема | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о рабочем месте | Вилочный погрузчик, зона хранения и зарядки (заправки), маршруты движения по территории, зоны складирования и погрузки |
| 2 | Опасности и профессиональные риски | Опрокидывание погрузчика; наезд на людей; падение перемещаемого груза; защемление между погрузчиком и препятствием; травмирование при работе с аккумуляторной батареей (электролит, водород) либо с газовым баллоном; воздействие выхлопных газов в закрытом помещении; вибрация и шум; ограниченная обзорность |
| 3 | Требования перед началом работы | Иметь удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории; пройти предрейсовый медицинский осмотр; надеть спецодежду, спецобувь, сигнальный жилет, каску; провести осмотр погрузчика: исправность тормозов, рулевого управления, гидросистемы, звукового сигнала, световых приборов, проблескового маячка, состояние вил и цепей, уровень масла и топлива, отсутствие подтеков, давление в шинах; проверить исправность ремня безопасности и защитной кабины; при неисправности к работе не приступать |
| 4 | Безопасные приемы работы | Скорость движения по территории - не более 5 км/ч, в помещениях и в местах скопления людей - не более 3 км/ч; запрещается перевозить людей на вилах, на подножке, в кабине сверх числа мест; запрещается поднимать людей на вилах и на поддоне; груз перемещать в нижнем положении вил (150-300 мм от пола) с отклонением рамы назад; не превышать паспортную грузоподъемность и допустимую высоту подъема; при ограниченной обзорности из-за груза двигаться задним ходом либо с сопровождающим; запрещается находиться и проходить под поднятым грузом; при движении задним ходом подавать звуковой сигнал; на поворотах, уклонах, мокром и обледенелом покрытии снижать скорость; не производить резких маневров с поднятым грузом; при покидании погрузчика опустить вилы, поставить на стояночный тормоз, заглушить двигатель, вынуть ключ; зарядку аккумуляторной батареи производить только в отведенном вентилируемом месте, без открытого огня; замену газового баллона - только в установленном месте |
| 5 | Аварийные ситуации | Опрокидывание - не пытаться выпрыгнуть, удерживаться в кабине, упереться ногами, наклониться в сторону, противоположную опрокидыванию; отказ тормозов, рулевого управления - остановить движение, включить аварийную сигнализацию, сообщить руководителю и механику; падение груза - не находиться в зоне, оградить, сообщить руководителю; попадание электролита на кожу - обильно промыть водой, обратиться за медицинской помощью; возгорание - заглушить двигатель, обесточить, применить огнетушитель, сообщить по 101 |
| 6 | По окончании работы | Поставить погрузчик на отведенное место, опустить вилы на пол, поставить на стояночный тормоз, заглушить двигатель, вынуть ключ; провести внешний осмотр, при необходимости очистить; сделать запись о выявленных неисправностях; сообщить механику и руководителю; снять СИЗ, вымыть руки |
| 7 | Ответственность | Дисциплинарная; работы отнесены к работам повышенной опасности |

ПРОГРАММА ПИ-05. ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Продолжительность: не менее 2 академических часов

| № | Тема | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о рабочем месте | Закрепленное транспортное средство, зона стоянки и обслуживания, места прохождения предрейсового медосмотра и контроля технического состояния, пункты погрузки и выгрузки |
| 2 | Опасности и профессиональные риски | Дорожно-транспортное происшествие; травмирование при погрузочно-разгрузочных работах; падение с кузова, платформы, подножки; травмирование при работе с бортами, тентом, крепежными ремнями; защемление при сцепке-расцепке; воздействие выхлопных газов и ГСМ; вибрация, шум; нервно-эмоциональные и статические перегрузки; неблагоприятные погодные условия; нападение третьих лиц в пути |
| 3 | Требования перед началом работы | Пройти предрейсовый медицинский осмотр (запрещается выезд без отметки); получить путевой лист, оформленный в установленном порядке; пройти предрейсовый контроль технического состояния транспортного средства; надеть спецодежду, спецобувь, иметь сигнальный жилет; провести контрольный осмотр: тормозная система, рулевое управление, световые приборы, стеклоочистители, шины, зеркала, ремни безопасности, отсутствие подтеков, наличие огнетушителя, аптечки, знака аварийной остановки, противооткатных упоров; проверить крепление груза; при выявлении неисправности, при которой запрещена эксплуатация, - выезд запрещен |
| 4 | Безопасные приемы работы | Соблюдать Правила дорожного движения и режим труда и отдыха, установленный приказом Минтранса России от 14.04.2026 № 160: продолжительность смены - не более 10 часов; время управления автомобилем - не более 9 часов за ежедневный период, не более 56 часов за календарную неделю и 90 часов за две последовательные недели; специальный перерыв для отдыха от управления - не менее 45 минут не позднее чем через 4 часа 30 минут времени управления автомобилем (может быть разделен на части: первая - не менее 15 минут, последняя - не менее 30 минут; п. 11 Особенностей, утв. приказом Минтранса России от 14.04.2026 № 160), включается в рабочее время; перерыв для отдыха и питания при смене более 4 часов - от 30 минут до 2 часов, с обязательной отметкой в путевом листе; при погрузке-разгрузке - выйти из кабины, находиться вне зоны действия погрузчика, не находиться под поднятым грузом, не производить погрузку самостоятельно вне рамок трудовой функции; при работе с бортами и тентом - устойчивое положение, использование штатных подножек, запрет на прыжки с кузова; крепление груза - исправными ремнями, с контролем в пути; при вынужденной остановке - включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, надеть сигнальный жилет; запрещается: выезд без путевого листа и медосмотра, отклонение от маршрута без согласования, использование транспортного средства в личных целях, передача управления третьим лицам, управление в состоянии утомления или опьянения, пользование телефоном без hands-free |
| 5 | Аварийные ситуации | ДТП - остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак, оказать первую помощь пострадавшим, вызвать 112, не перемещать транспортное средство и предметы, сообщить руководителю; неисправность в пути - съехать на обочину, обозначить ТС, при невозможности устранения на месте сообщить механику и руководителю; возгорание - заглушить двигатель, обесточить, применить огнетушитель, отойти на безопасное расстояние; ухудшение самочувствия - прекратить движение, сообщить руководителю |
| 6 | По окончании работы | Поставить ТС на отведенное место, поставить на стояночный тормоз, заглушить двигатель; пройти послерейсовый медицинский осмотр и контроль технического состояния; сдать надлежаще оформленный путевой лист с отметкой о перерыве; сообщить о выявленных неисправностях; сдать документы и топливную карту в установленном порядке |
| 7 | Ответственность | Дисциплинарная; полная материальная ответственность за вверенное имущество; административная за нарушение ПДД |

ПРОГРАММА ПИ-06. ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ МЕХАНИКА

| № | Тема | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о рабочем месте | Ремонтная зона, пост технического обслуживания, места хранения инструмента и запчастей, зона стоянки техники |
| 2 | Опасности и профессиональные риски | Падение вывешенного транспортного средства (агрегата); травмирование ручным и электрифицированным инструментом; поражение электрическим током; ожоги горячими деталями, охлаждающей жидкостью, при работе с аккумулятором; воздействие ГСМ и технических жидкостей на кожу; выхлопные газы в закрытом помещении; травмирование вращающимися частями при работе двигателя; падение с высоты при обслуживании кузовов и платформ |
| 3 | Требования перед началом работы | Надеть спецодежду, спецобувь, перчатки, защитные очки; проверить исправность инструмента, приспособлений, домкратов, подставок, переносных светильников (напряжение не выше 12-50 В); проверить исправность заземления электрооборудования; проверить работу вентиляции; убедиться в достаточной освещенности; получить задание |
| 4 | Безопасные приемы работы | Ремонт производить только при заглушенном двигателе и на стояночном тормозе, с установкой противооткатных упоров; вывешенное транспортное средство обязательно устанавливать на страховочные подставки; работа под ТС, удерживаемым только домкратом, запрещена; на рулевое колесо вывешивать табличку «Двигатель не запускать - работают люди»; при работе с электроинструментом проверять целостность изоляции и заземление; запрещается пользоваться неисправным инструментом, удлинять ключи рычагами, применять инструмент не по назначению; при работе с аккумуляторной батареей исключить искрение и открытый огонь, применять защитные очки и перчатки; слив горячих жидкостей производить после остывания; работы на высоте более 1,8 м (обслуживание кузовов, тентов, платформ) выполнять с применением исправных стремянок, площадок, а при необходимости - систем обеспечения безопасности работ на высоте, при наличии соответствующего обучения; при работающем двигателе в помещении обеспечивать вытяжную вентиляцию |
| 5 | Аварийные ситуации | Падение или смещение вывешенного ТС - покинуть зону, не пытаться удержать, сообщить руководителю; поражение электрическим током - обесточить, освободить пострадавшего, оказать первую помощь, вызвать 103; попадание технической жидкости в глаза или на кожу - обильно промыть водой, обратиться за медицинской помощью; возгорание ГСМ - применить порошковый или углекислотный огнетушитель (запрещается тушить водой), сообщить по 101 |
| 6 | По окончании работы | Отключить оборудование и инструмент; убрать инструмент и приспособления; удалить разливы ГСМ с применением сорбента; убрать промасленную ветошь в металлический ящик с крышкой; сделать запись о выполненных работах; снять СИЗ; вымыть руки с применением очищающих и регенерирующих средств |
| 7 | Ответственность | Дисциплинарная; работы отнесены к работам повышенной опасности |

ПРОГРАММА ПИ-07. ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ РАБОЧЕГО ОХРАНЫ

| № | Тема | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о рабочем месте | Контрольно-пропускной пункт, помещение охраны, маршруты обхода территории, расположение средств связи, пожаротушения, аптечки, распределительных щитов |
| 2 | Опасности и профессиональные риски | Наезд транспорта и погрузчиков при нахождении на проездах; противоправные действия третьих лиц; падение при обходе территории в темное время суток, на скользкой и неровной поверхности; неблагоприятные погодные условия; поражение электрическим током при использовании электроприборов; воздействие пониженных температур при работе на открытом воздухе |
| 3 | Требования перед началом работы | Принять смену с осмотром территории, проверкой средств связи, освещения, целостности ограждения, наличия и исправности средств пожаротушения; надеть спецодежду и сигнальный жилет повышенной видимости; ознакомиться с записями предыдущей смены; проверить исправность электроприборов в помещении охраны |
| 4 | Безопасные приемы работы | При обходе территории двигаться по установленным маршрутам, не заходить в зоны работы шредера, пресса и погрузчиков без производственной необходимости и без каски; в темное время суток пользоваться исправным фонарем; не находиться на проездах и в зоне маневрирования транспорта; не вмешиваться в работу технологического оборудования, не производить ремонт электрооборудования; при пропуске транспорта находиться вне траектории движения; при обнаружении посторонних лиц - не вступать в конфликт, сообщить руководителю и при необходимости вызвать полицию (102); контролировать соблюдение пропускного режима и запрета курения вне отведенных мест; запрещается оставлять пост без разрешения, использовать самодельные электронагревательные приборы |
| 5 | Аварийные ситуации | Пожар - сообщить по 101, оповестить работников, обесточить участок, приступить к тушению при отсутствии угрозы жизни, встретить пожарные расчеты; несчастный случай - вызвать 103, оказать первую помощь, сообщить руководителю, обеспечить сохранность обстановки; противоправные действия - сообщить по 102 и руководителю, не вступать в физическое противоборство; авария на инженерных сетях - обесточить (перекрыть), сообщить руководителю |
| 6 | По окончании работы | Сдать смену с отражением в журнале выявленных замечаний и происшествий; передать средства связи, ключи, документацию; проверить состояние территории и запорных устройств; снять СИЗ |
| 7 | Ответственность | Дисциплинарная; ответственность за сохранность вверенного имущества |

Разработал: специалист по охране труда _____________ / [ФИО] /

ДОКУМЕНТ 4.3. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «МИР»

_________________ / Блашковский Е.Г. /

«___» __________ 2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ повышенной опасности, выполняемых в ООО «МИР»

| № | Наименование работ | Должности (профессии) | Наряд-допуск | Дополнительные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы на шредерном оборудовании (эксплуатация, загрузка, извлечение застрявшего материала) | Прессовщик, сортировщик, механик | Не требуется при штатной эксплуатации; требуется при извлечении застрявшего материала, очистке и наладке рабочей камеры | Обязательное обесточивание и блокировка пусковых устройств (LOTO), назначение наблюдающего |
| 2 | Работы на прессовом оборудовании (эксплуатация, обвязка кип, устранение заклинивания) | Прессовщик, механик | Не требуется при штатной эксплуатации; требуется при устранении заклинивания и наладке | Обесточивание, вывешивание таблички, проверка исправности блокировок и ограждений |
| 3 | Погрузочно-разгрузочные работы с применением грузоподъемных механизмов и погрузчиков | Водитель погрузчика, грузчик, водитель автомобиля | Не требуется при штатных операциях | Согласование действий, ограждение зоны, запрет нахождения под грузом |
| 4 | Управление вилочным погрузчиком | Водитель погрузчика | Не требуется | Удостоверение тракториста-машиниста, предрейсовый медосмотр, стажировка |
| 5 | Управление автомобилем при выполнении перевозок | Водитель автомобиля | Не требуется | Водительское удостоверение, предрейсовый и послерейсовый медосмотр, контроль технического состояния, соблюдение режима труда и отдыха |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание техники и оборудования, в том числе под вывешенным транспортным средством | Механик, водитель погрузчика, водитель автомобиля | Требуется при работах под вывешенным ТС и при ремонте с частичной разборкой узлов | Страховочные подставки, противооткатные упоры, табличка «Двигатель не запускать» |
| 7 | Работы на высоте: работы, при которых существует риск падения с высоты 1,8 м и более, а также работы на площадках на расстоянии менее 2 м от неогороженных перепадов по высоте более 1,8 м (обслуживание кузовов, платформ, тентов, оборудования, светильников) | Механик, водитель автомобиля, грузчик | Требуется в случаях, установленных п. 10 Правил, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н: работы на высоте, выполняемые с применением систем канатного доступа; работы на нестационарных рабочих местах без применения инвентарных лесов и подмостей; работы в огражденных зонах действия опасных факторов; иные работы по перечню, утвержденному работодателем | Обучение по программе работ на высоте соответствующей группы, СИЗ от падения с высоты, исправные средства подмащивания, план производства работ |
| 8 | Электротехнические работы (обслуживание и ремонт электрооборудования, распределительных устройств) | Механик (при наличии группы по электробезопасности), привлекаемая специализированная организация | Требуется для работ в действующих электроустановках | Группа по электробезопасности не ниже III, работы по наряду-допуску или распоряжению |
| 9 | Работы в замкнутых и ограниченно замкнутых пространствах (бункеры, емкости, приямки) | Механик, прессовщик | Требуется | Наблюдающий снаружи, контроль газовой среды, вентиляция, страховочная привязь |
| 10 | Огневые работы (сварка, резка) при ремонте оборудования и конструкций | Механик, привлекаемая специализированная организация | Требуется | Наряд-допуск на огневые работы, удаление горючих материалов на 5 м, средства пожаротушения, наблюдение 4 часа после окончания |

Общие требования к работам повышенной опасности:

1. К работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение по охране труда по программе «Б», проверку знаний, стажировку, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний.

2. Работы, отмеченные требованием наряда-допуска, выполняются только после его оформления уполномоченным должностным лицом; наряд-допуск регистрируется в журнале учета нарядов-допусков и хранится 1 год.

3. Перед началом работ проводится целевой инструктаж с регистрацией в журнале № 2.

4. При работах повышенной опасности повторный инструктаж для работников, впервые начавших трудовую деятельность, проводится не реже одного раза в три месяца в течение первого года работы.

Разработал: специалист по охране труда _____________ / [ФИО] /

ДОКУМЕНТ 4.4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ (ДОЛЖНОСТЕЙ), ПОДЛЕЖАЩИХ СТАЖИРОВКЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «МИР»

_________________ / Блашковский Е.Г. /

«___» __________ 2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

профессий (должностей), работники которых подлежат стажировке на рабочем месте

Основание: ст. 219 ТК РФ; пп. 30-32 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 (в редакции ПП РФ от 30.06.2026 № 805); п. 6.4 Положения о СУОТ ООО «МИР».

| № | Профессия (должность) | Подразделение | Продолжительность стажировки (общий случай) | Продолжительность для работников, впервые начавших трудовую деятельность | Руководитель стажировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузчик | ОП (склад), г. Аксай | не менее 2 смен | не менее 5 смен | Начальник производства / заведующий складом |
| 2 | Сортировщик | ОП (склад), г. Аксай | не менее 2 смен | не менее 5 смен | Начальник производства / заведующий складом |
| 3 | Прессовщик | ОП (склад), г. Аксай | не менее 3 смен | не менее 5 смен | Начальник производства |
| 4 | Водитель погрузчика | ОП (склад), г. Аксай | не менее 3 смен | не менее 5 смен | Механик / начальник производства |
| 5 | Водитель автомобиля | ОП (склад), г. Аксай | не менее 2 смен | не менее 5 смен | Механик / начальник производства |
| 6 | Механик | ОП (склад), г. Аксай | не менее 3 смен | не менее 5 смен | Начальник производства |

Порядок проведения стажировки:

1. Стажировка проводится после первичного инструктажа на рабочем месте, обучения по охране труда и успешной проверки знания требований охраны труда.

2. Совмещение стажировки с практическими занятиями, предусмотренными пунктами 36, 39, 49 Правил № 2464 (обучение оказанию первой помощи, применению СИЗ, программы «Б» и «В»), не допускается.

3. Конкретная продолжительность стажировки и руководитель стажировки определяются приказом (распоряжением) Генерального директора либо начальника производства.

4. Количество работников, одновременно закрепленных за одним руководителем стажировки, - не более двух.

5. Результаты стажировки оформляются в журнале регистрации стажировки на рабочем месте (журнал № 5).

6. Допуск к самостоятельной работе оформляется распоряжением (приказом) после положительного заключения руководителя стажировки.

7. При неудовлетворительных результатах стажировка продлевается; при повторном отрицательном результате решается вопрос о соответствии работника поручаемой работе.

Разработал: специалист по охране труда _____________ / [ФИО] /

ДОКУМЕНТ 4.5. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «МИР»

_________________ / Блашковский Е.Г. /

«___» __________ 2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте

Основание: п. 13 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464; п. 6.3 Положения о СУОТ ООО «МИР».

Критерий освобождения: трудовая деятельность работника связана исключительно с опасностями, порождаемыми персональными компьютерами, аппаратами копировально-множительной техники настольного типа, единичными стационарными копировально-множительными аппаратами, используемыми периодически для нужд самой организации, иной офисной организационной техникой, а также бытовой техникой, не используемой в технологическом процессе производства.

| № | Должность | Подразделение | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный бухгалтер | Бухгалтерия | г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16Е |
| 2 | Бухгалтер | Бухгалтерия | г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16Е |
| 3 | Менеджер | Коммерческий отдел | г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16Е |
| 4 | Специалист по кадрам | Административный аппарат | г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16Е |
| 5 | [ИНАЯ ОФИСНАЯ ДОЛЖНОСТЬ] |  |  |

Условия и ограничения:

1. Освобождение от первичного инструктажа не освобождает указанных работников от прохождения: вводного инструктажа; обучения по оказанию первой помощи пострадавшим; обучения требованиям охраны труда в объеме, установленном Правилами № 2464; целевого инструктажа при выполнении разовых работ, не связанных с должностными обязанностями.

2. При направлении работника, включенного в настоящий Перечень, на производственную площадку (склад, г. Аксай) он в обязательном порядке проходит целевой инструктаж по вопросам пропускного и внутриобъектового режима, маршрутов движения и зон повышенной опасности с регистрацией в журнале № 2.

3. Освобождение действует только при сохранении характера работы; при переводе на должность, связанную с производственным процессом, первичный инструктаж проводится в общем порядке.

4. Перечень пересматривается при изменении штатного расписания, характера работ, по результатам специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.

Разработал: специалист по охране труда _____________ / [ФИО] /

ДОКУМЕНТ 4.6. НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СИЗ И СМЫВАЮЩИХ СРЕДСТВ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «МИР»

_________________ / Блашковский Е.Г. /

«___» __________ 2026 г.

НОРМЫ

бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств работникам ООО «МИР»

Основание: ст. 214, 221 ТК РФ; Правила обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами (приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н); Единые типовые нормы выдачи СИЗ и смывающих средств (приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 767н); результаты специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.

Общие правила:

1. Нормы сформированы на основе Приложения № 1 к приказу № 767н (нормы по профессиям - минимальный обязательный набор, уменьшение не допускается), Приложения № 2 (дополнительные СИЗ по идентифицированным опасностям на основе оценки профессиональных рисков) и Приложения № 3 (дерматологические СИЗ и смывающие средства).

2. Отраслевые типовые нормы не применяются.

3. Выдача СИЗ производится бесплатно; учет ведется в личной карточке учета выдачи СИЗ (бумажной или электронной).

4. Специальная оценка условий труда в ООО «МИР» проведена; отчет о ее проведении подлежит получению у организации, проводившей оценку. В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета настоящие Нормы подлежат актуализации приказом Генерального директора с внесением фактических классов (подклассов) условий труда по каждому рабочему месту и корректировкой набора СИЗ по выявленным вредным и (или) опасным производственным факторам (шум, вибрация, тяжесть трудового процесса, химический фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия). При выявлении дополнительных опасностей набор СИЗ расширяется; при отсутствии фактора соответствующие СИЗ исключаются.

4.1. Одновременно с актуализацией Норм СИЗ на основании утвержденного отчета о специальной оценке условий труда оформляются:

- приказ об ознакомлении работников с результатами специальной оценки условий труда под роспись (в срок не позднее 30 календарных дней со дня утверждения отчета, ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ);

- декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда - по рабочим местам с классами 1 и 2 (в срок не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения отчета);

- приказ об установлении гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными условиями труда: повышенная оплата труда - не менее 4 % оклада (ст. 147 ТК РФ) при классах 3.1-3.4; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней и сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю - при классах 3.2-4 (ст. 92, 117 ТК РФ);

- приказ об установлении продолжительности учетного периода (квартал - для работников с вредными и (или) опасными условиями труда) в порядке, предусмотренном пунктами 2.1.1.1-2.1.1.2 Положения о суммированном учете рабочего времени ООО «МИР»;

- размещение сводных данных о результатах специальной оценки условий труда на официальном сайте Общества (при его наличии) в течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета.

5. Сроки носки исчисляются со дня фактической выдачи; СИЗ, срок носки которых не установлен («до износа»), заменяются при утрате защитных свойств.

6. Зимние СИЗ выдаются с учетом отнесения Ростовской области к I (первому) климатическому поясу (постановление Минтруда России от 31.12.1997 № 70; приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н). Сроки носки для I климатического пояса: утепленный костюм (куртка и брюки на утепляющей прокладке) - 3 года; утепленная специальная обувь (валенки, ботинки утепленные) - 4 года. Работникам, занятым на наружных работах зимой, электрообогревающие комплекты типа «Пингвин» не выдаются (предусмотрены только для II, III, IV и особого поясов).

1. ГРУЗЧИК

| № | Наименование СИЗ | Кол-во на год | Основание (пункт ЕТН) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) | 1 шт. | п. 987 прил. № 1 к приказу № 767н |
| 2 | Жилет сигнальный повышенной видимости (класс защиты 2) | 1 шт. | п. 987 прил. № 1 |
| 3 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов, проколов) | 1 пара | п. 987 прил. № 1 |
| 4 | Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) | 12 пар | п. 987 прил. № 1 |
| 5 | Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений | 1 шт. | п. 987 прил. № 1 |
| 6 | Каска защитная | 1 шт. на 2 года | п. 4.1.1 прил. № 2 (опасность падения предметов с высоты) |
| 7 | Очки защитные закрытые | 1 шт. | п. 7.1.1 прил. № 2 (опасность воздействия аэрозолей, частиц) |
| 8 | СИЗ органов дыхания противоаэрозольное (фильтрующая полумаска) | до износа (по документам изготовителя) | п. 7.1.2 прил. № 2 (запыленность) |
| 9 | Перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | 6 пар | п. 6.1 прил. № 2 (острые кромки лома, стеклобоя) |
| 10 | Костюм для защиты от пониженных температур и ветра (I климатический пояс) | 1 шт. на 3 года | п. 987 прил. № 1; п. 9.1 прил. № 2 |
| 11 | Обувь специальная для защиты от пониженных температур | 1 пара на 4 года | п. 9.1 прил. № 2 |
| 12 | Перчатки (рукавицы) утепленные | 3 пары | п. 9.1 прил. № 2 |
| 13 | Головной убор утепленный | 1 шт. на 2 года | п. 9.1 прил. № 2 |
| 14 | Плащ (костюм) для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | п. 8.1 прил. № 2 (работа на открытом воздухе) |

2. СОРТИРОВЩИК

| № | Наименование СИЗ | Кол-во на год | Основание (пункт ЕТН) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. | прил. № 1 к приказу № 767н (по профессии «сортировщик») |
| 2 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов, проколов) | 1 пара | прил. № 1 |
| 3 | Перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | 12 пар | прил. № 1; п. 6.1 прил. № 2 |
| 4 | Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений | 1 шт. | прил. № 1 |
| 5 | Очки защитные закрытые | 1 шт. | п. 7.1.1 прил. № 2 |
| 6 | СИЗ органов дыхания противоаэрозольное (фильтрующая полумаска класса FFP2) | до износа | п. 7.1.2 прил. № 2 (запыленность, биологический фактор) |
| 7 | Перчатки для защиты от биологических факторов (нитриловые под верхние перчатки) | 24 пары | п. 5.1 прил. № 2 (контакт с загрязненным сырьем) |
| 8 | Фартук для защиты от общих производственных загрязнений | 1 шт. | п. 2.1 прил. № 2 |
| 9 | Костюм для защиты от пониженных температур и ветра (при работе на открытых участках) | 1 шт. на 3 года | п. 9.1 прил. № 2 |
| 10 | Наушники противошумные или вкладыши противошумные | до износа | п. 3.1 прил. № 2 (при превышении ПДУ шума по результатам СОУТ) |

3. ПРЕССОВЩИК

| № | Наименование СИЗ | Кол-во на год | Основание (пункт ЕТН) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) | 1 шт. | прил. № 1 к приказу № 767н (по профессии «прессовщик») |
| 2 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов, проколов) | 1 пара | прил. № 1 |
| 3 | Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов) | 12 пар | прил. № 1; п. 6.1 прил. № 2 |
| 4 | Каска защитная | 1 шт. на 2 года | п. 4.1.1 прил. № 2 |
| 5 | Очки защитные закрытые | 1 шт. | п. 7.1.1 прил. № 2 (опасность выброса частиц, разрыва проволоки) |
| 6 | Наушники противошумные (или вкладыши) | до износа | п. 3.1 прил. № 2 (шум прессового оборудования) |
| 7 | СИЗ органов дыхания противоаэрозольное | до износа | п. 7.1.2 прил. № 2 |
| 8 | Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений | 1 шт. | прил. № 1 |
| 9 | Жилет сигнальный повышенной видимости | 1 шт. | п. 987 прил. № 1 (зона движения погрузчиков) |
| 10 | Костюм для защиты от пониженных температур и ветра | 1 шт. на 3 года | п. 9.1 прил. № 2 |

4. ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

| № | Наименование СИЗ | Кол-во на год | Основание (пункт ЕТН) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий | 1 шт. | прил. № 1 к приказу № 767н (профессия «водитель погрузчика») |
| 2 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов, проколов) | 1 пара | прил. № 1 |
| 3 | Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) | 12 пар | прил. № 1 |
| 4 | Каска защитная | 1 шт. на 2 года | прил. № 1 |
| 5 | СИЗ органов дыхания фильтрующее | до износа | прил. № 1 |
| 6 | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара | прил. № 1 |
| 7 | Очки защитные открытые | 1 шт. | п. 7.1.1 прил. № 2 |
| 8 | Перчатки кислотозащитные (при обслуживании АКБ) | 2 пары | п. 5.2 прил. № 2 |
| 9 | Костюм для защиты от пониженных температур и ветра | 1 шт. на 3 года | п. 9.1 прил. № 2 |
| 10 | Обувь специальная для защиты от пониженных температур | 1 пара на 4 года | п. 9.1 прил. № 2 |

5. ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

| № | Наименование СИЗ | Кол-во на год | Основание (пункт ЕТН) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. | прил. № 1 к приказу № 767н (профессия «водитель автомобиля») |
| 2 | Жилет сигнальный повышенной видимости (класс защиты 2) | 1 шт. | прил. № 1; обязателен при вынужденной остановке вне населенного пункта (п. 2.3.4 ПДД) |
| 3 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) | 1 пара | прил. № 1 |
| 4 | Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) | 12 пар | прил. № 1 |
| 5 | Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений | 1 шт. | прил. № 1 |
| 6 | Каска защитная (при нахождении в зоне погрузочно-разгрузочных работ) | 1 шт. на 2 года | п. 4.1.1 прил. № 2 |
| 7 | Перчатки для защиты от нефтепродуктов (при обслуживании ТС) | 6 пар | п. 5.3 прил. № 2 |
| 8 | Костюм для защиты от пониженных температур и ветра | 1 шт. на 3 года | п. 9.1 прил. № 2 |
| 9 | Обувь специальная для защиты от пониженных температур | 1 пара на 4 года | п. 9.1 прил. № 2 |
| 10 | Плащ (костюм) для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | п. 8.1 прил. № 2 |

6. МЕХАНИК

| № | Наименование СИЗ | Кол-во на год | Основание (пункт ЕТН) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. | прил. № 1 к приказу № 767н (профессия «механик») |
| 2 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов, проколов) | 1 пара | прил. № 1 |
| 3 | Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) | 12 пар | прил. № 1 |
| 4 | Перчатки для защиты от нефтепродуктов (маслобензостойкие) | 6 пар | п. 5.3 прил. № 2 |
| 5 | Очки защитные открытые (закрытые - при работах с инструментом) | 1 шт. | п. 7.1.1 прил. № 2 |
| 6 | Каска защитная | 1 шт. на 2 года | п. 4.1.1 прил. № 2 |
| 7 | Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений | 1 шт. | прил. № 1 |
| 8 | Жилет сигнальный повышенной видимости | 1 шт. | п. 987 прил. № 1 |
| 9 | СИЗ органов дыхания противоаэрозольное | до износа | п. 7.1.2 прил. № 2 |
| 10 | Наушники противошумные (вкладыши) | до износа | п. 3.1 прил. № 2 |
| 11 | Костюм для защиты от пониженных температур и ветра | 1 шт. на 3 года | п. 9.1 прил. № 2 |
| 12 | Перчатки диэлектрические (при электротехнических работах) | дежурные, до износа | п. 10.1 прил. № 2 |

7. РАБОЧИЙ ОХРАНЫ

| № | Наименование СИЗ | Кол-во на год | Основание (пункт ЕТН) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. | прил. № 1 к приказу № 767н (профессия «сторож (вахтер)», «охранник») |
| 2 | Жилет сигнальный повышенной видимости | 1 шт. | п. 987 прил. № 1 (нахождение на проездах) |
| 3 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий | 1 пара | прил. № 1 |
| 4 | Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) | 6 пар | прил. № 1 |
| 5 | Каска защитная (при обходе производственных зон) | 1 шт. на 2 года | п. 4.1.1 прил. № 2 |
| 6 | Костюм для защиты от пониженных температур и ветра | 1 шт. на 3 года | п. 9.1 прил. № 2 |
| 7 | Обувь специальная для защиты от пониженных температур | 1 пара на 4 года | п. 9.1 прил. № 2 |
| 8 | Головной убор утепленный | 1 шт. на 2 года | п. 9.1 прил. № 2 |
| 9 | Плащ (костюм) для защиты от воды | 1 шт. на 2 года | п. 8.1 прил. № 2 |

8. ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА, ПРИЕМЩИК

| № | Наименование СИЗ | Кол-во на год | Основание (пункт ЕТН) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. | прил. № 1 к приказу № 767н |
| 2 | Жилет сигнальный повышенной видимости | 1 шт. | п. 987 прил. № 1 |
| 3 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий | 1 пара | прил. № 1 |
| 4 | Перчатки для защиты от механических воздействий | 6 пар | прил. № 1 |
| 5 | Каска защитная | 1 шт. на 2 года | п. 4.1.1 прил. № 2 |
| 6 | Очки защитные открытые | 1 шт. | п. 7.1.1 прил. № 2 |
| 7 | СИЗ органов дыхания противоаэрозольное (для приемщика) | до износа | п. 7.1.2 прил. № 2 |
| 8 | Костюм для защиты от пониженных температур и ветра | 1 шт. на 3 года | п. 9.1 прил. № 2 |

9. НОРМЫ ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Основание: Приложение № 3 к приказу Минтруда России от 29.10.2021 № 767н.

| № | Должность (профессия) | Вид средства | Норма выдачи на 1 работника в месяц | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузчик, сортировщик, прессовщик, водитель погрузчика, приемщик | Мыло или жидкие моющие средства для мытья рук | 200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие средства) | п. 7 прил. № 3 (работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями) |
| 2 | Механик, водитель автомобиля, водитель погрузчика | Средства гидрофильного действия (впитывающие влагу, увлажняющие кожу) | 100 мл | п. 2 прил. № 3 (работы с нефтепродуктами, ГСМ) |
| 3 | Механик, водитель автомобиля | Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи) | 100 мл | п. 5 прил. № 3 |
| 4 | Механик, водитель погрузчика, водитель автомобиля | Очищающие средства для удаления устойчивых загрязнений (масла, смазки, нефтепродукты) | 300 г (мыло) или 500 мл (жидкие средства) | п. 8 прил. № 3 |
| 5 | Все работники производственной площадки | Регенерирующие (восстанавливающие) средства (кремы, эмульсии) | 100 мл | п. 10 прил. № 3 |
| 6 | Сортировщик, грузчик (контакт с биологически загрязненным сырьем) | Средства для защиты от бактериологических вредных факторов (дезинфицирующие) | 100 мл | п. 4 прил. № 3 |
| 7 | Работники, занятые на открытом воздухе в теплый период | Средства для защиты от биологических вредных факторов (от укусов насекомых) | 200 мл (в теплый период года) | п. 6 прил. № 3 |

Порядок выдачи смывающих средств:

1. Смывающие средства выдаются работникам ежемесячно; выдача фиксируется в личной карточке учета выдачи СИЗ (допускается ведение в электронной форме).

2. Допускается выдача смывающих средств в дозирующих устройствах, установленных в санитарно-бытовых помещениях, - в этом случае индивидуальный учет выдачи мыла и жидких моющих средств для мытья рук не ведется, о чем делается отметка в нормах.

3. Дерматологические СИЗ (защитные, очищающие, регенерирующие) выдаются индивидуально с обязательным учетом в личной карточке.

Разработал: специалист по охране труда _____________ / [ФИО] /

Согласовано: начальник производства _____________ / [ФИО] /

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств ООО «МИР»

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность (профессия) | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |