ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР»

ОГРН 1156196053881 · ИНН 6166094734 · КПП 616601001

344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, д. 16Е, оф. 4.13

Обособленное подразделение (склад): Ростовская обл., г. Аксай, ул. Пороховая Балка, д. 2

БЛОК 4. ЧАСТЬ 2: ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ПРОФЕССИЯМ

Правовое основание: ст. 214, 216, 219 ТК РФ; Примерное положение о СУОТ (приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н); Рекомендации по разработке инструкций по охране труда (приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н); Положение о СУОТ ООО «МИР» (редакция 2026 года).

Общие правила для всех инструкций:

- Инструкции утверждаются приказом Генерального директора с учетом мнения представительного органа работников (при наличии).

- Пересмотр - не реже одного раза в 5 лет, а также при изменении условий труда, введении нового оборудования, по результатам расследования несчастного случая, по требованию должностных лиц контрольно-надзорных органов.

- Ознакомление работников - под роспись; инструкции выдаются на руки либо размещаются в доступном месте.

ИОТ-01. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ГРУЗЧИКА

| СОГЛАСОВАНО Представительный орган работников (протокол от «___» ____ 2026 г. № ___) | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «МИР» _____________ / Блашковский Е.Г. / «___» _______ 2026 г. Приказ от «___» ____ 2026 г. № ___ |
| --- | --- |

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе грузчиком допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие: обязательный предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний; вводный инструктаж; первичный инструктаж на рабочем месте; обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда; обучение по оказанию первой помощи; обучение по использованию (применению) СИЗ; стажировку на рабочем месте не менее 2 смен (для впервые начавших трудовую деятельность - не менее 5 смен).

1.2. Грузчик обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, требования настоящей Инструкции, правила пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим.

1.3. На грузчика возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов:

- падение и обрушение перемещаемых грузов, кип, штабелей;

- наезд транспортных средств и погрузчиков;

- порезы и проколы об острые кромки металлолома, стеклобоя, полимеров;

- физические перегрузки при подъеме и перемещении тяжестей вручную;

- падение на скользкой, неровной или загроможденной поверхности;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- биологический фактор (патогенные микроорганизмы в поступающем сырье);

- неблагоприятные метеорологические условия при работе на открытом воздухе.

1.4. Грузчик обеспечивается СИЗ согласно утвержденным нормам: костюм для защиты от механических воздействий, жилет сигнальный, обувь специальная с защитным подноском, перчатки (в том числе с защитой от проколов и порезов), головной убор, каска защитная, очки защитные закрытые, СИЗ органов дыхания, зимний комплект. Работа без применения обязательных СИЗ запрещается.

1.5. Предельные нормы подъема и перемещения тяжестей вручную:

- для мужчин (приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»): постоянно в течение смены - не более 15 кг; при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - не более 30 кг; разовый подъем без перемещения - не более 50 кг (п. 34 Правил);

- для женщин (приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н «Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную»): при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - не более 10 кг; постоянно в течение смены - не более 7 кг; суммарно за каждый час смены - не более 350 кг с рабочей поверхности и не более 175 кг с пола; разовый подъем без перемещения - не более 15 кг.

Грузы массой свыше 30 кг перемещаются вдвоем либо с применением грузоподъемных механизмов; грузы массой от 50 до 500 кг - только с применением грузоподъемного оборудования (тельферов, лебедок, талей, блоков).

1.6. Грузчик обязан немедленно сообщать непосредственному руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья, а также о получении микроповреждения (микротравмы).

1.7. Курение допускается только в специально отведенных местах. Нахождение на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения запрещается.

1.8. За нарушение требований настоящей Инструкции грузчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь, сигнальный жилет, каску, застегнуть одежду, исключить свисающие элементы; подготовить перчатки и защитные очки.

2.2. Получить задание у непосредственного руководителя, уточнить характер груза и наличие в партии опасных элементов.

2.3. Осмотреть рабочую зону: убедиться в достаточной освещенности, отсутствии посторонних предметов, разливов, наледи, в свободности проходов и проездов.

2.4. Проверить исправность применяемого инвентаря и приспособлений (тележки, крюки, стропы, поддоны); неисправный инвентарь не применять.

2.5. Убедиться в устойчивости штабелей и кип в зоне работы; при обнаружении признаков неустойчивости - не приближаться, сообщить руководителю.

2.6. При работе с транспортным средством - убедиться, что оно заторможено стояночным тормозом, двигатель заглушен, под колеса установлены противооткатные упоры.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена руководителем и по которой проведен инструктаж.

3.2. Соблюдать нормы подъема тяжестей (п. 1.5). Поднимать груз с прямой спиной, за счет разгибания ног, без рывков и поворотов корпуса с грузом в руках.

3.3. Перед взятием груза осмотреть его на наличие острых кромок, гвоздей, торчащей проволоки, битого стекла. Работать только в перчатках.

3.4. Груз перемещать по установленным маршрутам, не загромождая проходы и проезды. При переноске вдвоем согласовывать действия командами.

3.5. Складирование производить в устойчивые штабеля с перевязкой рядов, не превышая установленную высоту складирования. Не допускать складирования у стен, ограждений, электрощитов, средств пожаротушения, на путях эвакуации.

3.6. Запрещается:

- находиться под поднятым грузом и в зоне работы погрузчика;

- находиться между маневрирующей техникой и препятствием;

- подниматься на штабель, находиться на нем и производить с него работы;

- перемещаться по кузову транспортного средства во время погрузки-разгрузки механизмами;

- спрыгивать с кузова, платформы, погрузочной рампы;

- разбирать штабель «подкопом» снизу или сбоку;

- перемещать груз волоком, бросать груз;

- применять неисправный инвентарь.

3.7. При обнаружении в партии сырья опасных предметов (газовые баллоны, аккумуляторы, литиевые батареи, емкости с неизвестными жидкостями, медицинские отходы, шприцы, ампулы, ртутьсодержащие приборы, боеприпасы, взрывоопасные предметы) - немедленно прекратить работу, не трогать предмет, удалиться на безопасное расстояние, оповестить окружающих и сообщить руководителю.

3.8. При работе на открытом воздухе в холодный период использовать перерывы для обогревания в отведенных помещениях.

3.9. Соблюдать осторожность при передвижении по территории; следить за движением транспорта и погрузчиков; переходить проезды в установленных местах, убедившись в безопасности.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обрушении штабеля - быстро покинуть опасную зону, оповестить окружающих, не приближаться до устранения последствий, сообщить руководителю.

4.2. При несчастном случае - устранить воздействие травмирующего фактора, вызвать скорую медицинскую помощь (103, 112), оказать первую помощь, сообщить руководителю, по возможности сохранить обстановку до начала расследования (если это не угрожает жизни и здоровью других лиц).

4.3. При получении микротравмы (порез, ссадина, укол) - обработать рану средствами аптечки, в обязательном порядке сообщить руководителю для регистрации в журнале учета микроповреждений. При уколе или порезе загрязненным предметом - дополнительно обратиться в медицинскую организацию.

4.4. При возгорании - сообщить по телефону 101 (112), оповестить работников, сообщить руководителю, при отсутствии угрозы жизни приступить к тушению первичными средствами, при угрозе - эвакуироваться в место сбора.

4.5. При обнаружении неисправности оборудования, ограждений, освещения - прекратить работу и сообщить руководителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Завершить работу, убрать инвентарь и приспособления в отведенные места.

5.2. Освободить проходы и проезды, очистить рабочую зону от мусора и остатков материалов.

5.3. Снять СИЗ, осмотреть их, при загрязнении или повреждении сдать в стирку (ремонт), убрать в шкаф.

5.4. Вымыть руки и лицо с применением смывающих средств; при необходимости принять душ.

5.5. Сообщить руководителю о выявленных в течение смены недостатках и происшествиях.

ИОТ-02. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СОРТИРОВЩИКА

| СОГЛАСОВАНО Представительный орган работников | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «МИР» _____________ / Блашковский Е.Г. / «___» _______ 2026 г. |
| --- | --- |

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе сортировщиком допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный и первичный инструктажи, обучение по охране труда и проверку знаний, обучение оказанию первой помощи и применению СИЗ, стажировку не менее 2 смен (для впервые начавших трудовую деятельность - не менее 5 смен).

1.2. Опасные и вредные производственные факторы:

- порезы и проколы об острые кромки (стекло, металл, жесткий пластик);

- захват одежды и рук движущимися частями сортировочного конвейера;

- биологический фактор - патогенные микроорганизмы, органические остатки, недопустимо попавшие в партию медицинские отходы (шприцы, иглы, ампулы);

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума;

- статические нагрузки, монотонность труда, неудобная рабочая поза;

- химический фактор - остатки веществ в таре и упаковке.

1.3. СИЗ: костюм, обувь специальная, перчатки с защитой от проколов и порезов, нитриловые перчатки, головной убор, очки защитные закрытые, фильтрующая полумаска (FFP2), фартук, противошумные средства.

1.4. Сортировщик обязан немедленно сообщать руководителю о любой опасной ситуации, о несчастном случае, об ухудшении самочувствия и о получении микротравмы.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, застегнуть на все пуговицы, заправить, исключить свисающие концы, волосы убрать под головной убор. Надеть спецобувь, перчатки, защитные очки, полумаску.

2.2. Проверить исправность сортировочного конвейера (стола): целостность ограждений, отсутствие посторонних предметов на ленте, исправность кнопки аварийного останова (проверить нажатием при холостом ходе).

2.3. Проверить работу приточно-вытяжной вентиляции и достаточность освещения рабочего места.

2.4. Убедиться в наличии отдельной маркированной емкости для опасных находок и емкости для острых предметов.

2.5. Проверить наличие и укомплектованность аптечки первой помощи.

2.6. При выявлении неисправностей к работе не приступать, сообщить руководителю.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Производить сортировку только в перчатках. Категорически запрещается брать материал незащищенными руками.

3.2. Не перегибаться через ленту конвейера, не тянуться за материалом на противоположной стороне.

3.3. Запрещается производить очистку, регулировку, устранение застревания на движущемся конвейере. При заклинивании - нажать кнопку аварийного останова, сообщить руководителю; возобновление работы - только после устранения неисправности уполномоченным лицом.

3.4. Острые и травмоопасные предметы брать за безопасную часть, помещать в специальную емкость для острых предметов.

3.5. При обнаружении медицинских отходов (шприцев, игл, ампул), ртутьсодержащих приборов, аккумуляторов, литиевых батарей, газовых баллонов, емкостей с неизвестными жидкостями, боеприпасов - не брать в руки, прекратить работу, оповестить руководителя. Дальнейшие действия - по указанию руководителя.

3.6. При работе периодически менять рабочую позу, использовать регламентированные перерывы для отдыха.

3.7. Запрещается: снимать или отключать ограждения и блокировки; работать при неисправной вентиляции; принимать пищу и пить на рабочем месте; прикасаться к лицу, глазам, слизистым в рабочих перчатках; загромождать проходы и подходы к кнопке аварийного останова.

3.8. Не допускать скопления отсортированного материала у рабочего места; своевременно освобождать накопительные емкости.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При уколе или порезе загрязненным предметом - немедленно прекратить работу, промыть рану проточной водой с мылом, обработать антисептиком, наложить повязку; в обязательном порядке сообщить руководителю и обратиться в медицинскую организацию (риск инфицирования). Случай подлежит регистрации.

4.2. При попадании пыли или инородного тела в глаза - не тереть глаза, промыть чистой водой, при сохранении дискомфорта обратиться за медицинской помощью.

4.3. При захвате одежды или руки конвейером - нажать кнопку аварийного останова (при возможности - самостоятельно, иначе позвать на помощь); окружающие обязаны немедленно остановить конвейер и обесточить его.

4.4. При возгорании - остановить конвейер, обесточить, сообщить по 101, применить огнетушитель при отсутствии угрозы жизни, эвакуироваться.

4.5. При несчастном случае - вызвать 103, оказать первую помощь, сообщить руководителю, сохранить обстановку.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Остановить конвейер, при необходимости обесточить.

5.2. Очистить рабочее место, не производя очистку движущихся частей.

5.3. Передать опасные находки уполномоченному лицу в установленном порядке.

5.4. Снять СИЗ; загрязненную спецодежду сдать в стирку; одноразовые перчатки и полумаску утилизировать.

5.5. Вымыть руки и лицо с применением смывающих и дезинфицирующих средств; принять душ.

5.6. Сообщить руководителю о выявленных недостатках и обнаруженных опасных предметах.

ИОТ-03. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПРЕССОВЩИКА

| СОГЛАСОВАНО Представительный орган работников | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «МИР» _____________ / Блашковский Е.Г. / «___» _______ 2026 г. |
| --- | --- |

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе на прессовом оборудовании допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный и первичный инструктажи, обучение по охране труда по программе «Б» (работы повышенной опасности) и проверку знаний, обучение оказанию первой помощи и применению СИЗ, стажировку не менее 3 смен (для впервые начавших трудовую деятельность - не менее 5 смен), имеющие распоряжение о допуске к самостоятельной работе.

1.2. Работы на прессовом и шредерном оборудовании отнесены к работам повышенной опасности.

1.3. Опасные и вредные производственные факторы:

- защемление и раздавливание подвижной плитой пресса;

- травмирование при самопроизвольном опускании плиты вследствие отказа гидросистемы;

- выброс материала и частиц из камеры прессования;

- разрыв обвязочной проволоки, находящейся под натяжением;

- падение и опрокидывание готовой кипы;

- повышенный уровень шума и вибрации;

- поражение электрическим током;

- повышенная запыленность;

- воздействие рабочей жидкости гидросистемы.

1.4. СИЗ: костюм, обувь специальная с защитным подноском, перчатки, каска, очки защитные закрытые, противошумные наушники (вкладыши), СИЗ органов дыхания, сигнальный жилет.

1.5. Прессовщик обязан знать расположение и назначение органов управления, кнопки аварийного останова, вводного рубильника, средств пожаротушения, аптечки.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть и застегнуть спецодежду, надеть спецобувь, каску, защитные очки, противошумные средства.

2.2. Провести осмотр пресса:

- целостность и надежность крепления защитных ограждений;

- наличие и исправность блокировочных устройств (блокировка при открытом ограждении);

- исправность кнопки аварийного останова;

- отсутствие подтеков гидравлической жидкости, состояние шлангов и соединений;

- состояние электропроводки, заземления, отсутствие оголенных проводов;

- отсутствие посторонних предметов в камере прессования и в зоне движения плиты;

- исправность освещения рабочей зоны.

2.3. Проверить работу пресса на холостом ходу (один полный цикл без загрузки).

2.4. Убедиться в отсутствии посторонних лиц в зоне работы пресса и в зоне выхода готовой кипы.

2.5. Подготовить обвязочный материал и инструмент, проверить их исправность.

2.6. При выявлении неисправности любого ограждения, блокировки, кнопки аварийного останова, при наличии подтеков гидравлической жидкости - к работе не приступать, сообщить руководителю и механику, вывесить табличку «Не включать - неисправно».

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работать только при закрытых и исправных защитных ограждениях.

3.2. Категорически запрещается отключать, шунтировать, демонтировать или иным образом выводить из строя блокировочные и защитные устройства.

3.3. Загрузку камеры производить равномерно, не превышая допустимый объем и не допуская попадания негабаритных и твердых предметов (металл, камни), способных повредить оборудование.

3.4. Запрещается поправлять, уплотнять или извлекать материал в камере прессования при включенном прессе, а также при поднятой плите. Любые действия внутри камеры производить только после полной остановки, опускания плиты в безопасное положение и обесточивания пресса вводным рубильником с вывешиванием таблички «Не включать - работают люди».

3.5. Не находиться в зоне выхода готовой кипы и на линии возможного разрыва обвязочной проволоки.

3.6. Обвязку кипы производить в перчатках и защитных очках, натяжение проволоки - плавно, без рывков, находясь сбоку от линии натяжения.

3.7. Выгрузку и перемещение кип производить с применением погрузчика, согласуя действия с водителем погрузчика; не находиться в зоне работы погрузчика и под поднятой кипой.

3.8. Складирование кип производить в устойчивые штабеля установленной высоты.

3.9. Запрещается: оставлять работающий пресс без присмотра; допускать к прессу лиц, не имеющих допуска; производить самостоятельный ремонт и наладку; работать при неисправном освещении; использовать пресс не по назначению; работать в состоянии утомления.

3.10. При появлении посторонних шумов, стуков, вибрации, запаха гари, снижения давления в гидросистеме - немедленно остановить пресс и сообщить механику.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При заклинивании плиты, отказе гидросистемы, посторонних шумах, запахе гари, подтеке жидкости - нажать кнопку аварийного останова, обесточить пресс вводным рубильником, вывесить табличку «Не включать», сообщить руководителю и механику. Самостоятельное устранение неисправности запрещено.

4.2. При травмировании работника подвижными частями - немедленно нажать кнопку аварийного останова и обесточить оборудование, освободить пострадавшего (не применяя усилий, способных усугубить травму), вызвать скорую медицинскую помощь (103, 112), оказать первую помощь, сообщить руководителю, сохранить обстановку до начала расследования.

4.3. При возгорании - обесточить пресс, сообщить по 101, применить углекислотный или порошковый огнетушитель (запрещается тушить водой электрооборудование под напряжением), эвакуироваться при угрозе.

4.4. При поражении электрическим током - обесточить оборудование, освободить пострадавшего от действия тока, не прикасаясь к нему незащищенными руками, вызвать 103, при отсутствии дыхания и кровообращения приступить к сердечно-легочной реанимации.

4.5. При разрыве обвязочной проволоки - прекратить работу, осмотреть зону, при травмировании оказать первую помощь.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Завершить цикл прессования, опустить плиту в исходное безопасное положение.

5.2. Обесточить пресс вводным рубильником.

5.3. Очистить оборудование и рабочую зону от остатков материала (только при обесточенном прессе).

5.4. Осмотреть оборудование, сделать запись о его состоянии и выявленных замечаниях в сменном журнале.

5.5. Снять СИЗ, при загрязнении сдать в стирку.

5.6. Вымыть руки и лицо с применением смывающих средств.

5.7. Сообщить руководителю (сменщику) о состоянии оборудования и выявленных недостатках.

ИОТ-04. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

| СОГЛАСОВАНО Представительный орган работников | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «МИР» _____________ / Блашковский Е.Г. / «___» _______ 2026 г. |
| --- | --- |

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К управлению вилочным погрузчиком допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) соответствующей категории, прошедшие медицинский осмотр, вводный и первичный инструктажи, обучение по охране труда по программе «Б» и проверку знаний, обучение оказанию первой помощи и применению СИЗ, стажировку не менее 3 смен (для впервые начавших трудовую деятельность - не менее 5 смен), имеющие распоряжение о допуске.

1.2. Опасные и вредные производственные факторы: опрокидывание погрузчика; наезд на людей; падение перемещаемого груза; защемление между погрузчиком и препятствием; травмирование при обслуживании аккумуляторной батареи (электролит, выделение водорода) или газового баллона; воздействие выхлопных газов; шум и вибрация; ограниченная обзорность при перевозке крупногабаритного груза.

1.3. СИЗ: костюм сигнальный повышенной видимости, обувь специальная с защитным подноском, перчатки, каска, СИЗ органов дыхания, сапоги резиновые с защитным подноском, очки защитные, перчатки кислотозащитные (при обслуживании АКБ), зимний комплект.

1.4. Водитель погрузчика обязан знать: устройство и паспортные характеристики погрузчика (грузоподъемность, высота подъема, грузовысотные характеристики); схему движения по территории; расположение зон повышенной опасности.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Пройти предрейсовый медицинский осмотр (при установлении такой обязанности) и получить задание.

2.2. Надеть спецодежду, спецобувь, сигнальный жилет (костюм), каску.

2.3. Провести осмотр погрузчика:

- исправность тормозной системы (рабочего и стояночного тормоза);

- исправность рулевого управления;

- состояние гидросистемы: отсутствие подтеков, состояние шлангов, работа подъемного механизма и механизма наклона рамы;

- состояние вил (отсутствие трещин, деформаций), цепей, каретки;

- исправность звукового сигнала, световых приборов, проблескового маячка, зеркал;

- исправность ремня безопасности и целостность защитной кабины (дуги безопасности);

- уровень масла, охлаждающей жидкости, топлива (заряд АКБ);

- давление и состояние шин;

- наличие огнетушителя и противооткатных упоров.

2.4. Проверить работу погрузчика на холостом ходу: подъем и опускание вил, наклон рамы, движение вперед и назад, торможение.

2.5. Осмотреть маршрут движения: состояние покрытия, отсутствие препятствий, наледи, разливов, достаточность освещения.

2.6. При выявлении неисправности, при которой эксплуатация запрещена, - к работе не приступать, сообщить механику и руководителю.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работать в застегнутом ремне безопасности.

3.2. Соблюдать скоростной режим: по территории - не более 5 км/ч; в помещениях, в местах скопления людей, при проезде ворот и поворотов - не более 3 км/ч.

3.3. Запрещается:

- перевозить людей на вилах, на подножке, на грузе, в кабине сверх числа посадочных мест;

- поднимать людей на вилах, на поддоне, в неприспособленной таре;

- превышать паспортную грузоподъемность и допустимую высоту подъема;

- поднимать примерзший, зажатый, неустойчивый груз;

- передавать управление лицам, не имеющим права управления;

- находиться и проходить под поднятым грузом; допускать нахождение людей в зоне работы;

- производить резкие маневры, торможения и повороты с поднятым грузом;

- оставлять погрузчик с работающим двигателем и поднятыми вилами;

- работать при неисправной звуковой сигнализации и проблесковом маячке.

3.4. Груз перемещать в нижнем положении вил (150-300 мм от поверхности) с отклонением рамы назад. Груз должен быть равномерно размещен на вилах и не превышать их длину.

3.5. При ограниченной обзорности из-за габаритов груза - двигаться задним ходом либо привлечь сопровождающего, подающего сигналы.

3.6. При движении задним ходом, при выезде из помещения, при подъезде к повороту подавать звуковой сигнал и снижать скорость.

3.7. На уклонах груз перемещать вилами вверх по склону; движение поперек уклона с поднятым грузом запрещается.

3.8. При погрузке (разгрузке) транспортного средства убедиться, что оно заторможено, двигатель заглушен, под колесами установлены упоры, водитель находится вне зоны работы.

3.9. При покидании погрузчика: опустить вилы на поверхность, установить рычаги в нейтральное положение, включить стояночный тормоз, заглушить двигатель, вынуть ключ.

3.10. Зарядку аккумуляторной батареи производить только в специально отведенном вентилируемом помещении, без открытого огня и курения; замену газового баллона - в установленном месте с соблюдением требований безопасности.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При начале опрокидывания погрузчика - НЕ ПЫТАТЬСЯ ВЫПРЫГНУТЬ. Необходимо: крепко держаться за рулевое колесо, упереться ногами, наклонить корпус в сторону, противоположную направлению опрокидывания, оставаться в пределах защитной кабины.

4.2. При отказе тормозов или рулевого управления - прекратить движение, по возможности использовать стояночный тормоз, включить аварийную сигнализацию, оградить погрузчик, сообщить механику и руководителю.

4.3. При падении груза - не находиться в зоне падения, оградить место, сообщить руководителю, не приступать к уборке до оценки безопасности.

4.4. При попадании электролита на кожу или в глаза - немедленно обильно промыть проточной водой в течение 15 минут, обратиться за медицинской помощью.

4.5. При возгорании - заглушить двигатель, обесточить (отключить массу), применить огнетушитель, сообщить по 101 и руководителю.

4.6. При несчастном случае - вызвать 103, оказать первую помощь, сообщить руководителю, сохранить обстановку.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Поставить погрузчик на отведенное место стоянки, опустить вилы на поверхность, включить стояночный тормоз, заглушить двигатель, вынуть ключ.

5.2. Провести внешний осмотр погрузчика, при необходимости очистить от загрязнений.

5.3. Поставить АКБ на зарядку в отведенном месте (для электропогрузчика).

5.4. Сделать запись о выявленных неисправностях, сообщить механику и руководителю.

5.5. Снять СИЗ, при загрязнении сдать в стирку; вымыть руки с применением смывающих средств.

ИОТ-05. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

| СОГЛАСОВАНО Представительный орган работников | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «МИР» _____________ / Блашковский Е.Г. / «___» _______ 2026 г. |
| --- | --- |

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе водителем автомобиля допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие водительское удостоверение соответствующей категории, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний, вводный и первичный инструктажи, обучение по охране труда и проверку знаний, обучение оказанию первой помощи и применению СИЗ, стажировку не менее 2 смен (для впервые начавших трудовую деятельность - не менее 5 смен).

1.2. Водитель обязан соблюдать Правила дорожного движения, режим труда и отдыха, установленный приказом Минтранса России от 14.04.2026 № 160 (до 01.09.2026 - приказом от 16.10.2020 № 424), Правила внутреннего трудового распорядка ООО «МИР», Положение о суммированном учете рабочего времени, Положение о разъездном характере работы.

1.3. Режим труда и отдыха водителя:

- продолжительность ежедневной работы (смены) - не более 10 часов (увеличение не более чем на 2 часа - только для завершения перевозки или следования к месту стоянки);

- время управления автомобилем - не более 9 часов за ежедневный период (увеличение на 1 час - в установленных случаях, не более двух раз в календарную неделю);

- не более 56 часов управления за календарную неделю и не более 90 часов за любые две последовательные календарные недели;

- специальный перерыв для отдыха от управления - не менее 45 минут не позднее чем через 4 часа 30 минут времени управления автомобилем (после окончания времени отдыха или предыдущего специального перерыва), если не наступает время отдыха или перерыва большей продолжительности; специальный перерыв может быть разделен на несколько частей, первая из которых - не менее 15 минут, последняя - не менее 30 минут (п. 11 Особенностей, утв. приказом Минтранса России от 14.04.2026 № 160); специальный перерыв включается в рабочее время;

- перерыв для отдыха и питания при смене более 4 часов - не менее 30 минут и не более 2 часов, не позднее чем через 5 часов после начала смены, с обязательной отметкой в путевом листе;

- ежедневный (междусменный) отдых - не менее 11 часов, который должен завершаться в течение 24 часов с момента начала рабочего дня (смены) при суммированном учете рабочего времени (п. 17 Особенностей № 160); допускается сокращение ежедневного отдыха до 9 часов не более трех раз в период между еженедельными отдыхами, а также разделение его на части (первая - не менее 3 часов, последняя - не менее 9 часов);

- еженедельный непрерывный отдых - не менее 45 часов, до начала седьмого рабочего дня (смены).

1.4. Опасные и вредные производственные факторы: дорожно-транспортное происшествие; травмирование при погрузочно-разгрузочных работах; падение с кузова, платформы, подножки; травмирование при работе с бортами, тентом, крепежными ремнями; защемление при сцепке-расцепке; воздействие выхлопных газов и ГСМ; вибрация, шум; нервно-эмоциональные и статические перегрузки; неблагоприятные погодные условия.

1.5. СИЗ: костюм, жилет сигнальный повышенной видимости класса 2, обувь специальная, перчатки (в том числе маслобензостойкие), головной убор, каска (при нахождении в зоне погрузочно-разгрузочных работ), зимний комплект, плащ для защиты от воды.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Пройти предрейсовый медицинский осмотр. Выезд на линию без отметки о прохождении медосмотра запрещается.

2.2. Получить путевой лист, оформленный в установленном порядке (приказ Минтранса России от 28.09.2022 № 390), с указанием маршрута и задания.

2.3. Пройти предрейсовый контроль технического состояния транспортного средства с отметкой в путевом листе.

2.4. Надеть спецодежду, спецобувь; иметь при себе сигнальный жилет.

2.5. Провести контрольный осмотр транспортного средства:

- тормозная система (рабочая, стояночная), рулевое управление (свободный ход);

- световые приборы, световозвращатели, стеклоочистители, звуковой сигнал;

- состояние и давление в шинах, крепление колес;

- зеркала заднего вида, чистота стекол;

- ремни безопасности;

- отсутствие подтеков топлива, масла, охлаждающей жидкости;

- наличие огнетушителя, медицинской аптечки, знака аварийной остановки, противооткатных упоров;

- исправность тахографа (при наличии), запорных устройств бортов, тента, крепежных ремней.

2.6. Проверить размещение и крепление груза, соответствие массы груза грузоподъемности транспортного средства, отсутствие превышения габаритов.

2.7. При выявлении неисправности, при которой эксплуатация транспортного средства запрещена Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации, - выезд запрещен; сообщить механику и руководителю.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию; учитывать дорожные и метеорологические условия, состояние груза.

3.2. Следовать маршруту, указанному в путевом листе. Отклонение от маршрута без согласования с непосредственным руководителем запрещается.

3.3. Соблюдать режим труда и отдыха (п. 1.3), своевременно использовать специальные перерывы и перерыв для отдыха и питания, фиксируя время перерыва в путевом листе.

3.4. При погрузочно-разгрузочных работах: выйти из кабины, поставить транспортное средство на стояночный тормоз, заглушить двигатель, установить противооткатные упоры; находиться вне зоны действия погрузчика и вне зоны возможного падения груза; не находиться в кузове при погрузке механизмами; не производить погрузочно-разгрузочные работы, не входящие в трудовую функцию, без указания руководителя.

3.5. При работе с бортами, тентом, крепежными ремнями: занимать устойчивое положение, использовать штатные подножки и поручни; запрещается спрыгивать с кузова, платформы, подножки; открывание бортов производить, находясь сбоку, убедившись в устойчивости груза.

3.6. Контролировать надежность крепления груза в пути; при обнаружении смещения - остановиться в безопасном месте и устранить.

3.7. При вынужденной остановке вне населенного пункта: включить аварийную сигнализацию, надеть сигнальный жилет, выставить знак аварийной остановки на установленном расстоянии.

3.8. Запрещается:

- выезжать на линию без путевого листа, без прохождения предрейсового медосмотра и контроля технического состояния;

- управлять транспортным средством в состоянии опьянения, утомления, болезненном состоянии, после приема препаратов, снижающих внимание;

- передавать управление другим лицам;

- использовать транспортное средство в личных целях;

- перевозить посторонних лиц;

- пользоваться телефоном без устройства hands-free;

- превышать нормативы времени управления;

- производить ремонт под транспортным средством, вывешенным только домкратом, без страховочных подставок;

- курить при заправке и вблизи топливной системы.

3.9. При заправке: заглушить двигатель, не курить, не пользоваться открытым огнем и телефоном, при проливе топлива устранить его.

3.10. При движении по территории Общества и контрагентов соблюдать установленную схему движения и скоростной режим, учитывать наличие погрузчиков и пешеходов.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При дорожно-транспортном происшествии: немедленно остановиться, не перемещать транспортное средство и предметы, относящиеся к происшествию; включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки; оказать первую помощь пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию (112); сообщить руководителю; при необходимости зафиксировать обстановку (фото, видео); действовать в соответствии с ПДД.

4.2. При технической неисправности в пути: съехать на обочину (в безопасное место), включить аварийную сигнализацию, обозначить транспортное средство знаком аварийной остановки, надеть сигнальный жилет; при невозможности устранения неисправности на месте - сообщить механику и руководителю, дождаться помощи вне проезжей части.

4.3. При возгорании: остановиться, заглушить двигатель, отключить массу, эвакуировать людей, применить огнетушитель (начиная тушение с очага), при невозможности тушения - отойти на безопасное расстояние, сообщить по 101 и руководителю.

4.4. При ухудшении самочувствия - прекратить движение в безопасном месте, сообщить руководителю, при необходимости вызвать медицинскую помощь. Продолжение движения в болезненном состоянии запрещается.

4.5. При нападении третьих лиц - не вступать в противоборство, при возможности покинуть опасное место, сообщить по 102 и руководителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Поставить транспортное средство на отведенное место стоянки, включить стояночный тормоз, заглушить двигатель, закрыть кабину.

5.2. Пройти послерейсовый медицинский осмотр (при установленной обязанности) и послерейсовый контроль технического состояния.

5.3. Провести осмотр транспортного средства, при необходимости очистить кузов и кабину.

5.4. Сдать надлежаще оформленный путевой лист с отметками о времени выезда и возвращения, показаниях одометра и о перерыве для отдыха и питания.

5.5. Сообщить механику и руководителю о выявленных неисправностях и происшествиях в рейсе.

5.6. Сдать документы, ключи, топливную карту в установленном порядке.

5.7. Снять СИЗ, вымыть руки с применением очищающих и регенерирующих средств.

ИОТ-06. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МЕХАНИКА

| СОГЛАСОВАНО Представительный орган работников | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «МИР» _____________ / Блашковский Е.Г. / «___» _______ 2026 г. |
| --- | --- |

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе механиком допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, вводный и первичный инструктажи, обучение по охране труда по программе «Б» и проверку знаний, обучение оказанию первой помощи и применению СИЗ, стажировку не менее 3 смен. Для выполнения электротехнических работ требуется группа по электробезопасности не ниже III; для работ на высоте - обучение по соответствующей программе.

1.2. Опасные и вредные производственные факторы: падение вывешенного транспортного средства или агрегата; травмирование ручным и электрифицированным инструментом; поражение электрическим током; ожоги горячими деталями, охлаждающей жидкостью, электролитом; воздействие ГСМ и технических жидкостей; отравление выхлопными газами в закрытом помещении; травмирование вращающимися частями при работающем двигателе; падение с высоты при обслуживании кузовов и платформ.

1.3. СИЗ: костюм, обувь специальная с защитным подноском, перчатки (в том числе маслобензостойкие), очки защитные, каска, головной убор, сигнальный жилет, СИЗ органов дыхания, противошумные средства, диэлектрические перчатки (дежурные).

1.4. Механик обязан знать: устройство обслуживаемой техники; расположение средств пожаротушения и аптечки; порядок оформления наряда-допуска на работы повышенной опасности.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду (застегнуть, исключить свисающие элементы), спецобувь, при необходимости - каску и защитные очки.

2.2. Получить задание; при выполнении работ повышенной опасности - убедиться в оформлении наряда-допуска и пройти целевой инструктаж.

2.3. Проверить исправность инструмента и приспособлений: отсутствие трещин, сколов, заусенцев на бойках; надежность насадки рукояток; исправность гаечных ключей (без разработанных зевов); исправность домкратов и наличие страховочных подставок (козелков).

2.4. Проверить исправность электроинструмента: целостность изоляции, вилки, кабеля; наличие заземления; исправность переносных светильников напряжением не выше 50 В (в особо опасных помещениях - не выше 12 В).

2.5. Проверить работу приточно-вытяжной вентиляции, достаточность освещения, наличие свободных проходов.

2.6. При выявлении неисправностей к работе не приступать, сообщить руководителю.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Ремонт производить при заглушенном двигателе, включенном стояночном тормозе, с установкой противооткатных упоров под колеса.

3.2. При вывешивании транспортного средства обязательна установка страховочных подставок (козелков). Работа под транспортным средством, удерживаемым только домкратом, категорически запрещена.

3.3. На рулевое колесо (орган управления) вывесить табличку «Двигатель не запускать - работают люди».

3.4. При необходимости работы при работающем двигателе в помещении - обеспечить принудительную вытяжную вентиляцию (газоотвод); соблюдать осторожность вблизи вращающихся частей.

3.5. При работе с электроинструментом: не допускать натяжения и перекручивания кабеля, не оставлять инструмент включенным без присмотра, отключать при перерывах и перемещении.

3.6. Запрещается: пользоваться неисправным инструментом; удлинять гаечные ключи рычагами и трубами; применять инструмент не по назначению; работать в перчатках при работе с вращающимся инструментом; производить работы под поднятым грузом; оставлять инструмент на подножках, крыле, кузове.

3.7. При работе с аккумуляторной батареей: применять защитные очки и кислотозащитные перчатки; исключить искрение, курение и открытый огонь; при приготовлении электролита кислоту вливать в воду тонкой струей (не наоборот).

3.8. Слив охлаждающей жидкости и масла производить после остывания двигателя; при работе с горячими деталями применять термостойкие перчатки.

3.9. Работы на высоте более 1,8 м (обслуживание кузовов, тентов, платформ, светильников) выполнять с применением исправных стремянок, площадок с ограждениями; при высоте более 5 м и при отсутствии ограждений - по наряду-допуску, с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте, при наличии соответствующего обучения. Запрещается использовать в качестве опоры случайные предметы.

3.10. Электротехнические работы выполнять при снятом напряжении с вывешиванием плакатов «Не включать - работают люди», при наличии группы по электробезопасности.

3.11. Промасленную ветошь складывать в металлический ящик с крышкой; не допускать ее скопления.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При падении или смещении вывешенного транспортного средства - немедленно покинуть опасную зону, не пытаться удержать; оградить место, сообщить руководителю.

4.2. При поражении электрическим током - обесточить оборудование; при невозможности - освободить пострадавшего от действия тока, не прикасаясь к нему незащищенными руками (использовать сухой диэлектрический предмет); вызвать 103; при отсутствии дыхания и кровообращения приступить к сердечно-легочной реанимации.

4.3. При попадании технической жидкости, электролита в глаза или на кожу - обильно промыть проточной водой не менее 15 минут, обратиться за медицинской помощью.

4.4. При возгорании ГСМ - применить порошковый или углекислотный огнетушитель; тушение водой запрещается; обесточить оборудование, сообщить по 101 и руководителю.

4.5. При несчастном случае - устранить воздействие травмирующего фактора, вызвать 103, оказать первую помощь, сообщить руководителю, сохранить обстановку.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Отключить электроинструмент и оборудование от сети.

5.2. Убрать инструмент, приспособления, детали в отведенные места; снять страховочные подставки только после опускания транспортного средства.

5.3. Удалить разливы ГСМ с применением сорбента (песка); убрать промасленную ветошь в металлический ящик.

5.4. Снять предупредительные таблички и плакаты.

5.5. Сделать запись о выполненных работах и состоянии техники в журнале.

5.6. Снять СИЗ, при загрязнении сдать в стирку; вымыть руки с применением очищающих и регенерирующих средств.

5.7. Сообщить руководителю о выполненной работе и выявленных недостатках.

ИОТ-07. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧЕГО ОХРАНЫ

| СОГЛАСОВАНО Представительный орган работников | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «МИР» _____________ / Блашковский Е.Г. / «___» _______ 2026 г. |
| --- | --- |

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе рабочим охраны допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный и первичный инструктажи, обучение по охране труда и проверку знаний, обучение оказанию первой помощи и применению СИЗ.

1.2. Опасные и вредные производственные факторы: наезд транспортных средств и погрузчиков при нахождении на проездах; противоправные действия третьих лиц; падение при обходе территории в темное время суток, на скользкой и неровной поверхности; воздействие неблагоприятных метеорологических условий; поражение электрическим током при использовании электроприборов; нападение безнадзорных животных.

1.3. СИЗ: костюм, жилет сигнальный повышенной видимости, обувь специальная, перчатки, каска (при обходе производственных зон), зимний комплект, плащ для защиты от воды.

1.4. Рабочий охраны обязан знать: схему территории и маршруты обхода; расположение средств связи, пожаротушения, аптечки, распределительных щитов и вводных устройств; порядок действий при пожаре, аварии, несчастном случае, противоправных действиях; номера экстренных служб (101, 102, 103, 112).

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь, сигнальный жилет; при обходе производственных зон - каску.

2.2. Принять смену: ознакомиться с записями предыдущей смены, полученными указаниями и происшествиями.

2.3. Проверить: исправность средств связи; работу освещения территории и помещения охраны; целостность ограждения и запорных устройств; наличие и исправность первичных средств пожаротушения; укомплектованность аптечки; исправность фонаря.

2.4. Проверить исправность электроприборов в помещении охраны, целостность изоляции и розеток.

2.5. Произвести первичный обход территории, зафиксировать выявленные недостатки; при обнаружении нарушений сообщить руководителю.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Осуществлять обход территории по установленным маршрутам; в темное время суток пользоваться исправным фонарем.

3.2. Не заходить в зоны работы шредерного и прессового оборудования, в зону маневрирования погрузчиков без производственной необходимости; при необходимости входа - надеть каску и предварительно оповестить работников, эксплуатирующих оборудование.

3.3. При пропуске транспортных средств находиться вне траектории движения, в зоне видимости водителя; не подходить к движущемуся транспорту.

3.4. Не находиться на проездах, под поднятым грузом, в зоне складирования кип и возможного обрушения штабеля.

3.5. Контролировать соблюдение пропускного и внутриобъектового режима, запрета курения вне отведенных мест, запрета нахождения на территории в состоянии опьянения.

3.6. Запрещается:

- вмешиваться в работу технологического оборудования, включать и отключать его (кроме случаев аварийного отключения при угрозе жизни);

- производить ремонт электрооборудования и электропроводки;

- использовать самодельные и неисправные электронагревательные приборы;

- оставлять пост без разрешения руководителя;

- допускать на территорию посторонних лиц и транспорт без оформленного пропуска;

- вступать в физическое противоборство с правонарушителями.

3.7. При обнаружении посторонних лиц на территории - не вступая в конфликт, потребовать покинуть территорию, сообщить руководителю; при отказе или агрессивном поведении - вызвать полицию (102).

3.8. При обнаружении подозрительных предметов - не приближаться и не трогать, оградить зону, сообщить руководителю и по телефону 112.

3.9. При работе на открытом воздухе в холодный период использовать перерывы для обогревания.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При пожаре - сообщить по 101 (112), указав адрес и характер возгорания; оповестить работников; сообщить руководителю; при отсутствии угрозы жизни приступить к тушению первичными средствами; при необходимости обесточить участок; встретить прибывающие пожарные расчеты и обеспечить им доступ.

4.2. При несчастном случае - вызвать 103, оказать первую помощь, сообщить руководителю, обеспечить сохранность обстановки до начала расследования.

4.3. При противоправных действиях - сообщить по 102 и руководителю; зафиксировать приметы, направление движения, номера транспортных средств; не вступать в физическое противоборство.

4.4. При аварии на инженерных сетях (прорыв, замыкание, утечка) - обесточить (перекрыть) при наличии безопасной возможности, оградить зону, сообщить руководителю и в аварийную службу.

4.5. При обнаружении признаков возгорания в штабелях вторичного сырья (дым, запах, повышение температуры) - немедленно сообщить по 101 и руководителю; такие возгорания склонны к быстрому распространению.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Произвести заключительный обход территории, проверить состояние ограждения и запорных устройств.

5.2. Зафиксировать в журнале выявленные замечания, происшествия, факты нарушения режима.

5.3. Сдать смену: передать средства связи, ключи, документацию, доложить о состоянии объекта.

5.4. Отключить электроприборы в помещении охраны.

5.5. Снять СИЗ, вымыть руки с применением смывающих средств.

5.6. Сообщить руководителю о выявленных недостатках, требующих устранения.

Разработал: специалист по охране труда _____________ / [ФИО] /

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

С инструкцией по охране труда № ИОТ-____ ознакомлен(а), содержание понятно, экземпляр получил(а):

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность (профессия) | № инструкции | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

Специалист по охране труда _____________ / [ФИО] /

ДОКУМЕНТ 4.8. ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ БЛОКА 4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР»

ОГРН 1156196053881 · ИНН 6166094734 · КПП 616601001

344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, д. 16Е, оф. 4.13

ПРИКАЗ № 8

«___» __________ 2026 г. № ______

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении инструкций по охране труда, программ инструктажей, перечней и норм выдачи СИЗ

В соответствии со статьями 209, 214, 216, 219, 221, 225 Трудового кодекса Российской Федерации, Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 (в редакции постановления Правительства РФ от 30.06.2026 № 805), Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами (приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н), Едиными типовыми нормами выдачи СИЗ и смывающих средств (приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 767н), Примерным положением о системе управления охраной труда (приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н), Рекомендациями по разработке инструкций по охране труда (приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н), Положением о системе управления охраной труда ООО «МИР» (редакция 2026 года),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с «___» __________ 2026 г. следующие документы:

1.1. Программу вводного инструктажа по охране труда для работников ООО «МИР» (приложение № 1), продолжительностью 4 академических часа.

1.2. Программы первичного инструктажа на рабочем месте (приложение № 2):

- ПИ-01 - для грузчика;

- ПИ-02 - для сортировщика;

- ПИ-03 - для прессовщика;

- ПИ-04 - для водителя погрузчика;

- ПИ-05 - для водителя автомобиля;

- ПИ-06 - для механика;

- ПИ-07 - для рабочего охраны.

1.3. Перечень работ повышенной опасности, выполняемых в ООО «МИР» (приложение № 3).

1.4. Перечень профессий (должностей), работники которых подлежат стажировке на рабочем месте, с указанием продолжительности (приложение № 4).

1.5. Перечень должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте (приложение № 5).

1.6. Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств работникам ООО «МИР» (приложение № 6).

1.7. Инструкции по охране труда (приложение № 7):

- ИОТ-01 - для грузчика;

- ИОТ-02 - для сортировщика;

- ИОТ-03 - для прессовщика;

- ИОТ-04 - для водителя погрузчика;

- ИОТ-05 - для водителя автомобиля;

- ИОТ-06 - для механика;

- ИОТ-07 - для рабочего охраны.

2. Установить, что документы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, являются приложениями к Положению о системе управления охраной труда ООО «МИР» (редакция 2026 года).

3. Специалисту по охране труда:

3.1. Проводить вводный инструктаж по утвержденной программе со всеми принимаемыми на работу лицами, командированными работниками и лицами, проходящими практику, с регистрацией в журнале № 1.

3.2. В срок до «___» __________ 2026 г. обеспечить ознакомление работников с инструкциями по охране труда по соответствующим профессиям под роспись и выдачу инструкций на руки либо размещение их в доступных местах.

3.3. Обеспечить пересмотр инструкций по охране труда не реже одного раза в 5 лет, а также при изменении условий труда, введении нового оборудования, по результатам расследования несчастных случаев и по требованию должностных лиц контрольно-надзорных органов.

3.4. Актуализировать Нормы выдачи СИЗ после проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.

4. Начальнику производства (заведующему складом):

4.1. Проводить первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на рабочем месте по утвержденным программам с регистрацией в журнале № 2.

4.2. Обеспечить проведение стажировки работников по профессиям, включенным в приложение № 4, с оформлением приказа о стажировке, регистрацией в журнале № 5 и оформлением распоряжения о допуске к самостоятельной работе.

4.3. Обеспечить оформление нарядов-допусков на работы повышенной опасности в случаях, предусмотренных приложением № 3, с проведением целевого инструктажа.

4.4. Не допускать к работе работников, не прошедших инструктаж, обучение, проверку знаний, стажировку и медицинский осмотр, а также не применяющих обязательные СИЗ.

5. Установить, что повторный инструктаж на рабочем месте проводится не реже одного раза в шесть месяцев, а для работников, впервые начавших трудовую деятельность и допущенных к работам повышенной опасности, - не реже одного раза в три месяца в течение первого года работы.

6. Заместителю руководителя по административно-хозяйственной части (иному уполномоченному лицу) в срок до «___» __________ 2026 г. обеспечить приобретение СИЗ и смывающих средств в соответствии с утвержденными Нормами и организовать их выдачу работникам с оформлением личных карточек учета выдачи СИЗ.

7. Главному бухгалтеру обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) (ст. 225 ТК РФ).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на [ДОЛЖНОСТЬ, ФИО].

Приложения:

1. Программа вводного инструктажа по охране труда - на ___ л.

2. Программы первичного инструктажа на рабочем месте ПИ-01 - ПИ-07 - на ___ л.

3. Перечень работ повышенной опасности - на ___ л.

4. Перечень профессий, подлежащих стажировке - на ___ л.

5. Перечень должностей, освобожденных от первичного инструктажа - на ___ л.

6. Нормы бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств - на ___ л.

7. Инструкции по охране труда ИОТ-01 - ИОТ-07 - на ___ л.

Генеральный директор ООО «МИР» _______________ / Блашковский Е.Г. /

С приказом ознакомлены:

| № | ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |